网络协议文档

目录

1. 协议说明	4

2. 设备搜索协议	5

3. 客户端搜索协议	6

4. 获取设备信息	6

5. 重启设备	7

6. 恢复默认	7

7. 获取网络参数1	7

8. 设置网络参数	8

9. 获取mac地址	9

10. 设置mac地址	9

11. 获取设备DNS	10

12. 设置设备DNS	10

13. 获取解码通道取流参数（可以向转发盒获取IPC信息）	10

14. 设置解码通道取流参数（可以向转发盒配置IPC）	11

15. 获取视频编码参数	12

16. 设置视频编码参数	15

17. 获取组播发流参数	16

18. 设置组播发流参数	17

19. 获取音频输出口	17

20. 设置音频输出口	18

21. 获取图层音频使能	18

22. 设置图层音频使能	19

23. 设置输出分辨率	19

24. 获取输出分辨率	21

25. 添加RTSP取流用户	22

26. 删除RTSP取流用户	22

27. 修改RTSP取流用户	23

28. 获取RTSP取流用户列表	23

29. 获取盒子坐席参数配置	24

30. 设置盒子坐席参数配置	25

31. 配置大屏	26

32. 开窗	27

33. 关窗	28

34. 清除大屏	29

35. 错误码枚举定义	29

36. 开窗使能	30

37. 获取开窗信息（从每个输出上去获取）	30

38. 发送输入信号（发给KVM和上层软件）	31

39. 多幕墙配置(发给KVM和上层软件)	32

40. 获取字幕配置	33

41. 设置字幕	34

42. 获取大屏配置	35

43. 开窗（广播同步端口：63000）	36

44. 关窗（广播同步端口：63000）	37

45. 清除大屏 （广播同步端口：63000）	37

46. 调用预案（广播同步端口：63000）	37

47. 保存预案/替换预案/修改预案名称（广播同步端口：63000）	38

48. 删除预案（广播同步端口：63000）	38

49. 开始/停止预案轮询（广播同步端口：63000）	39

50. 音频使能广播（广播同步端口：63000）	39

51. 上传底图文件	40

52. 设置底图开关	40

53. 获取底图开关	40

54. 获取输入OSD参数	41

55. 设置输入OSD参数	42

56. 用户权限配置	42

57. 中控部分网络协议（控制软件发给输出或KVM）	43

58. 设置TX标注图片	44

59. 清除TX标注图片	44

60. 设置预案轮训状态	45

61. 获取预案轮训状态	45

62. 删除预案	46

63. 修改预案名称	46

64. 添加预案/替换预案	46

65. 获取预案信息	47

66. 查询有多少个预案	48

67. 移动广播1（UDP广播端口：12345）	49

68. 移动广播2（UDP广播端口：12345）	49

69. 输入信号画框	50

70. 输出音量大小调节（发给带音频输出设备的RX或KVM）	50

71. 坐席对讲	51

72. 获取音频输入设备	51

73. 设置音频输入设备	52

74. 坐席管理：调入信号	52

75. 坐席管理：获取已解码信号	52

76. 调节输出色彩显示	53

77. 获取输出色彩配置	54

78. 配置VO同步信息	54

79. 设置输出LED屏误差	55

80. 获取输出LED屏误差	55

81. 获取密钥(ip:1000/api/register)	56

82. 密钥校验（http通讯端口1000 ip:1000/api/register）	56

83. 获取VO同步信息	57

84. 输入环出功能配置(第四码流设置)	57

85. 输入环出配置获取	58

86. 获取WEB解码方式(端口:1000 ip:1000/api/register)	58

87. 设置WEB解码方式(端口:1000 ip:1000/api/register)	59

88. 切换RX解码方式	60

89. 试用时间设置(端口:1000 ip:1000/api/register)	60

90. 获取试用时间(端口:1000 ip:1000/api/register)	61

91. 设置切割模式	61

- 协议说明

1）、通道号从1开始，0：代表全部通道

2）、返回0代表成功，别的值代表错误码

3）、协议中在双引号内的为字符串，否则为数字

4）、使用http post

5）、端口采用80端口

设备搜索协议

- 使用广播协议搜索，广播地址为“255.255.255.255”，搜索端发送端口为61000，接收回复端口为61001，设备端接收端口为61000，回复端口为61001

- 搜索端通过广播发送{ 0x88, 0x99, 0x11, 0xbb, 0x66, 0xaa, 0xbb, 0x88 }

- 设备端收到{ 0x88, 0x99, 0x11, 0xbb, 0x66, 0xaa, 0xbb, 0x88 }后回复如下base64（非标准的base64加密码表，具体查看代码）加密后的json协议：

{

"DeviceType": 2000,

"NetConfig": [

{

"EthId": 0,

"IpAddr": "192.168.1.213",

"SubNetMask": "255.255.255.0",

"GateWay": "192.168.1.1",

"Mac": "1e:82:1d:32:31:3b"

}

],

"SoftVersion": 20210608,

"UpTime": "1 Days ,11:20:39"

}

请求Body：

{

"ProtocolCode": 998，

"Parameters":{

"device_type": 307

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 999,

"Parameters": [

{

"DeviceType": 2000,

"NetConfig": [

{

"EthId": 0,

"IpAddr": "192.168.1.213",

"SubNetMask": "255.255.255.0",

"GateWay": "192.168.1.1",

"Mac": "1e:82:1d:32:31:3b"

}

],

"SoftVersion": 20210608,

"UpTime": "1 Days ,11:20:39"

},

{

"DeviceType": 2000,

"NetConfig": [

{

"EthId": 0,

"IpAddr": "192.168.1.213",

"SubNetMask": "255.255.255.0",

"GateWay": "192.168.1.1",

"Mac": "1e:82:1d:32:31:3b"

}

],

"SoftVersion": 20210608,

"UpTime": "1 Days ,11:20:39"

}

]

}

}

客户端搜索协议

- UDP 广播搜索，广播地址 "255.255.255.255"，搜索端口为24564，发送指令内容为 "searchClient"，接收的回复指令为 "123456"

获取设备信息

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1000

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1001,

"Parameters": {

"DeviceTypeCode": 2000,

"Version": "KVM-RX_V1.2.3",

"CheckCode":"45dfg4d5fh465hf2"

}

}

注释：DeviceTypeCode：设备类型

| DeviceTypeCode |  |
| --- | --- |
| 1102 | TX |
| 1200 | TRSERVER |
| 2000 | KVM-RX |
| 307 | 拼接节点 |

Version：设备版本号，例如：V1.0.0.B.202112211644；版本号中的字母ABCD等分别代表不同类型的设备，设备升级的时候用以区分；A：3536；B：3521D；C：3536C；D：524；

CheckCode：校验码；

重启设备

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1002

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1003,

"Parameters": 0

}

恢复默认

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1004

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1005,

"Parameters": 0

}

获取网络参数

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1006,

"Parameters": {

"LanNo": [

0,

1

]

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1007,

"Parameters": [

{

"LanNo": 0,

"IP": "192.168.5.123",

"SubNetMask": "255.255.255.0",

"GateWay": "192.168.5.1",

"MacAddr": "a1-12-34-56-78-90"

}

]

}

注释：1、LanNo：值为数组，数组里面的值0：表示网卡0,1：表示网卡1，可以一次查询/设置多个

2、MacAddr：mac地址里面的数为16进制的

设置网络参数

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1008,

"Parameters": [

{

"LanNo": 0,

"IP": "192.168.5.123",

"SubNetMask": "255.255.255.0",

"GateWay": "192.168.5.1",

"MacAddr": "a1-12-34-56-78-90"

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1009,

"Parameters": 0

}

注释：同获取网络参数；改IP需重启

获取mac地址

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1010,

"Parameters": {

"LanNo": [

0,

1

]

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1011,

"Parameters": [

{

"LanNo": 0,

"MacAddr": "a1-12-34-56-78-90"

}

]

}

注释：1、LanNo：值为数组，数组里面的值0：表示网卡0,1：表示网卡1，可以一次查询/设置多个

2、MacAddr：mac地址里面的数为16进制的

设置mac地址

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1012,

"Parameters": [

{

"LanNo": 0,

"MacAddr": "a1-12-34-56-78-90"

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1013,

"Parameters": 0

}

注释：同获MAC地址

获取设备DNS

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1014

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1015,

"Parameters": {

"FirstDns": "192.168.5.1",

"SecondDns": "192.168.5.1"

}

}

设置设备DNS

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1016,

"Parameters": {

"FirstDns": "192.168.5.1",

"SecondDns": "192.168.5.1"

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1017,

"Parameters": 0

}

获取解码通道取流参数（可以向转发盒获取IPC信息）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1018,

"Parameters": {

"ChnId": [

1

]

}

}

回应Body：mi

{

"ProtocolCode": 1019,

"Parameters": [

{

mi		"ChnId": 1,

"ChnEnable": 1,

"ConnectType": 1,

"NetType": 0,

"Url": "rtsp://192.168.5.123:554/1",

"SubUrl": "rtsp://192.168.5.123:554/1sub",

"Port": 554,

"UserName": "admin",

"Password": "123456",

"IP":"192.168.5.123",

"Name":"123",

"MainResolution":"1920x1080",

"SubResolution":"720x576"

}

]

}

注释：1、ChnId：通道号，为数组，可以一次查询/设置多个通道的，0表示全部通道，1-16通道；

2、ChnEnable：该通道是否使能，1使能；0不使能

3、ConnectType：连接类型， 1：rtsp 2：组播（kvm不支持组播）

4、NetType：网络连接方式，0：TCP  1：UDP

5、ServerPort：视频源端口

6、Url：ip地址或者地址串，最大127个字符

7、8554是rtsp端口，8999是http端口；

（转发的是Url对应的流）

设置解码通道取流参数（可以向转发盒配置IPC）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1020,

"Parameters": [

{

"ChnId": 1,

"ChnEnable": 1,

"ConnectType": 1,

"NetType": 0,

"Url": ""rtsp://192.168.8.160:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&profile=Profile_1 ",

"SubUrl": ""rtsp://192.168.8.160:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2 ",

"Port": 554,

"UserName": "admin",

"Password": "123456",

"IP":"192.168.5.123",

"Name":"123",

"MainResolution":"1920x1080",

"SubResolution":"720x576"

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1021,

"Parameters": 0

}

注释：同获取解码通道取流参数

获取视频编码参数

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1022,

"Parameters": {

"ChnId": [

1

]

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1023,

"Parameters": [

{

"ChnId": 1,

“StreamList”:[

{

"StreamId": 0,

"EncodeMode": 1,

"PicQuality": 1,

"BitRate": 2048,

"BitRateType": 1,

"FrameRate": 30,

"MaxFrameRate": 30,

"ImageSize": 1,

"ImageSizeAdapt": 1,

"SupportImgList": [

0,

1,

2,

3,

4

],

"IFrameInterval": 50,

"Profile": 1,

"MaxBitRate": 20480

}

]

}

]

}

注释：本指令适用于编码相关模块

ChnId：通道号，为数组，可以一次查询/设置多个通道，0表示全部通道，最大通道和设备类型有关：

StreamId：0：主码流，1：子码流;，2：第三码流；3：第四码流；；其他取值无效

EncodeMode：编码模式，值为0~2，分别代表：H264、MJPEG、H265;

PicQuality：视频质量，值为0~5，分别代表：最好、次好、较好、一般、较差、差

BitRate：码率，128~20*1024 kbps

MaxBitRate:最大码率，界面上最大码率不要超过该字段的值，如果没有该字段就以之前的值为准

BitRateType：码率类型，0定码率、1变码率

MaxFrameRate：支持的最大帧率（目前最大为60）

FrameRate：帧率，1~MaxFrameRate

ImageSize：分辨率，0~22，2：CIF，4：D1，20：1280*720，21：1280*960，22：1920*1080

ImageSizeAdapt：编码分辨率是否跟随输入分辨率,1:是，0：否

SupportImgList：支持的分辨率列表，该字段支持设备如下：

typedef enum

{

QCIF = 0,

HCIF,

CIF,

HD1,

D1,

F960H,   /* 960 * 576 */

QVGA,    /* 320 * 240 */

VGA,     /* 640 * 480 */

SVGA,    /* 800 * 600 */

XGA,     /* 1024 * 768 */

WXGA1,   /* 1280 * 768 */

WXGA2,   /* 1440 * 900 */

SXGA1,   /* 1280 * 1024 */

SXGA2,   /* 1400 * 1050 */

UXGA,    /* 1600 * 1200 */

QXGA,    /* 2048 * 1536 */

WVGA,    /* 854 * 480 */

WSXGA,   /* 1680 * 1050 */

WUXGA,   /* 1920 * 1200 */

WQXGA,   /* 2560 * 1600 */

HD720,   /* 1280 * 720 */

HD960,   /* 1280 * 960 */

HD1080 = 22,  /* 1920 * 1080 */

QSXGA,   /* 2560 * 2048 */

HD4K,    /* 3840 * 2160 */

XGA1,    /* 1152 * 864 */

S900,    /* 1200 * 900 */

HD900,   /* 1600 * 900 */

S1200,   /* 1440 * 1200 */

S800  ,  /* 1280 * 800 */

S1360_768,/* 1360 * 768 */

S1366_768,/* 1366 * 768 */

WQHD,     /*2560 *1440*/

HD2K,     /*3840*1080*/

S2048_2048,/*2048*2048*///34

S960_540, /* 960 * 540 */

S480_270, /* 480 * 270 */

S1920_2160, /* 1920 * 2160 */

HD12M  = 0x100, /* 4000 * 3000 */

VIEDOSIZE_UER_DEFINE = 0x800,

VIEDOSIZE_BUTT

}VIDEO_SIZE_E;

IFrameInterval：I帧间隔，1~255;

Profile：扩展编码，0~2，分别代表：BASE/MAIN/HIGH；

MJPEG编码模式下I帧间隔IFrameInterval和扩展编码Profile不支持设置

H265编码模式下Profile字段只支持BASE

（编码分辨率小于等于输入分辨率；输入盒动态检测输入分辨率；）

设置视频编码参数

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1024,

"Parameters": [

{

"ChnId": 1,

"StreamId": 0,

"EncodeMode": 1,

"PicQuality": 1,

"BitRate": 2048,

"BitRateType": 1,

"FrameRate": 30,

"ImageSize": 8,

"ImageSizeAdapt": 1,

"IFrameInterval": 50,

"Profile": 1

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1025,

"Parameters": 0,

"ErrorNo": [

{

"ChnId": 1,

"ErrorList": [

304

]

}

]

}

注释：同获取视频编码参数，本指令适用于编码相关模块

ErrorNo：具体错误码，该字段不存在时判断param的值，存在时则判断该值

获取组播发流参数

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1026,

"Parameters": {

"ChnId": [

1

],

"StreamId": 0

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1027,

"Parameters": [

{

"ChnId": 1,

"StreamId": 0,

"MultiCastAddr": "224.0.1.2",

"Port": 65110,

"Enable": 1

}

]

}

注释：本指令适用于编码相关模块。

1、ChnId：通道号，为数组，可以一次查询/设置多个通道的，0表示全部通道，最大通道和设备类型有关，参考“获取视频参数”的ChnId。

2、StreamId：0-主码流，1-子码流

3、MultiCastAddr：组播地址

4、Port：端口号；必须大于等于1024

5、Enable：组播使能，0-不使能，1-使能

设置组播发流参数

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1028,

"Parameters": [

{

"ChnId": 1,

"StreamId": 0,

"MultiCastAddr": "224.0.1.2",

"Port": 65110,

"Enable": 1

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1029,

"Parameters": 0

}

注释：同获取组播发流参数，不支持通道传0，需要上层软件检测组播地址不能冲突

获取音频输出口

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1034,

"Parameters":

{

"DisplayId": 视频输出通道号

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1035,

"Parameters": {

“DisplayId”: 视频输出通道号,

“AoDevId”: 音频输出设备

}

}

注释：

- DisplayId：视频输出通道号，对应解码设备的视频输出，1：通道1，2：通道2；

- 目前只有通道1可用，所以默认通道1；

- AoDevId： 视频输出设备ID，按位分配，bit0：3.5mm输出，bit1：HDMI输出，bit2：凤凰端子输出；值为1、2和4，默认为2；

设置音频输出口

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1036,

"Parameters":

{

"DisplayId": 视频输出通道号，

“AoDevId”: 音频输出设备

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1037,

"Parameters": 0

}

注释：同获取音频输出口

获取图层音频使能

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1320,

"Parameters": {

"Layer": [

图层号

]

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1321,

"Parameters": [

{

“Layer”: 图层号,

“Enable”: 使能

}

]

}

注释：

1、Layer：图层号，0 全部图层，1~N具体某个图层

2、Enable：0-不使能，1-使能

设置图层音频使能

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1322,

"Parameters": {

"Layer": 图层号，

"Enable": 使能

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1323,

"Parameters": 0

}

注释：同获取预览音频；设置新图层音频使能前，关闭前一个音频使能；

设置输出分辨率

请求Body：

{

"ProtocolCode":1042,

"Parameters":

{

"DisplayId":视频输出通道号,

"Resolution":输出分辨率

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1043,

"Parameters": 操作结果

}

注：本指令适用于解码相关模块和编码盒的环出设置

1、DisplayId：视频输出通道号，对应解码设备的视频输出， 0：全部，1：显示1,  2：显示2

2、Resolution：输出分辨率，最大为设备最大分辨率，其中置灰部分不支持，对应值如下：

typedef enum

{

VO_OUT_PAL = 0,

VO_OUT_NTSC,

VO_OUT_1080P24,

VO_OUT_1080P25,

VO_OUT_1080P30,

VO_OUT_720P50,

VO_OUT_720P60,

VO_OUT_1080I50,

VO_OUT_1080I60,

VO_OUT_1080P50,

VO_OUT_1080P60,

VO_OUT_576P50,

VO_OUT_480P60,

VO_OUT_800x600_60,            /* VESA 800 x 600 at 60 Hz (non-interlaced) */

VO_OUT_1024x768_60,           /* VESA 1024 x 768 at 60 Hz (non-interlaced) */

VO_OUT_1280x1024_60,          /* VESA 1280 x 1024 at 60 Hz (non-interlaced) */

VO_OUT_1366x768_60,           /* VESA 1366 x 768 at 60 Hz (non-interlaced) */

VO_OUT_1440x900_60,           /* VESA 1440 x 900 at 60 Hz (non-interlaced) CVT Compliant */

VO_OUT_1280x800_60,           /* 1280*800@60Hz VGA@60Hz*/

VO_OUT_1600x1200_60,          /* VESA 1600 x 1200 at 60 Hz (non-interlaced) */

VO_OUT_1680x1050_60,          /* VESA 1680 x 1050 at 60 Hz (non-interlaced) */

VO_OUT_1920x1200_60,          /* VESA 1920 x 1600 at 60 Hz (non-interlaced) CVT (Reduced Blanking)*/

VO_OUT_2560x1440_30,          /* 2560x1440_30 */

VO_OUT_2560x1440_60,          /* 2560x1440_60 */

VO_OUT_2560x1600_60,          /* 2560x1600_60 */

VO_OUT_3840x2160_25,          /* 3840x2160_25 */

VO_OUT_3840x2160_30,          /* 3840x2160_30 */

VO_OUT_3840x2160_50,          /* 3840x2160_50 */

VO_OUT_3840x2160_60,          /* 3840x2160_60 */

VO_OUT_USER,

VO_OUT_AUTO = 0x100000,		//自适应最佳分辨率

VO_OUT_BUTT

}VO_DEV_SIZE;

获取输出分辨率

请求Body：

{

"ProtocolCode":1044,

"Parameters":

{

"DisplayId":[视频输出通道号]

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1045,

"Parameters": [

{

"DisplayId": 视频输出通道号,

"Resolution":分辨率

}

]

}

注：

1、DisplayId：视频输出通道号，对应解码设备的视频输出， 0：全部，1：显示1,  2：显示2

2、Resolution：输出分辨率，见设置分辨率。

添加RTSP取流用户

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1100,

"Parameters": {

"UserName": "blue",

"UserPass": "123456",

"UserLevel": 1

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1101,

"Parameters": 0

}

注释：

1、用户名和密码使用base64加密

2、用户名合法输入为0-9、a-z、A-Z、_

3、密码合法输入为0-9、a-z、A-Z

4、用户名、密码限定长度为16字符

5、UserLevel：用户级别，1~4，1级别最低，4最高

删除RTSP取流用户

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1102,

"Parameters": {

"UserName": "blue"

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1103,

"Parameters": 0

}

注释：

1、用户名和密码使用base64加密

2、用户名合法输入为0-9、a-z、A-Z、_

3、密码合法输入为0-9、a-z、A-Z

4、用户名、密码限定长度为16字符

5、UserLevel：用户级别，1~4，1级别最低，4最高

修改RTSP取流用户

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1104,

"Parameters": {

"UserName": "blue",

"UserPass": "123456",

"NewUserPass": "111111"

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1105,

"Parameters": 0

}

注释：

1、用户名和密码使用base64加密

2、用户名合法输入为0-9、a-z、A-Z、_

3、密码合法输入为0-9、a-z、A-Z

4、用户名、密码限定长度为16字符

5、UserLevel：用户级别，1~4，1级别最低，4最高

获取RTSP取流用户列表

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1106

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1107,

"Parameters": [

{

"UserName": "blue",

"UserPass": "123456",

"UserLevel": 3

}

]

}

注释：

1、用户名和密码使用base64加密

2、用户名合法输入为0-9、a-z、A-Z、_

3、密码合法输入为0-9、a-z、A-Z

4、用户名、密码限定长度为16字符

5、UserLevel：用户级别，1~4，1级别最低，4最高

获取盒子坐席参数配置

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1200

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1201,

"Parameters": {

“KVMGroup”:0,

"MainBoxFlg": 1,

"ScreenId": 0,

"UnistationBoxCnt": 1,

"PositionInfo": [

{

"ScreenId": 0,

"BoxIp": "192.168.1.3",

"Xp": 0,

"Yp": 0,

"Width": 1920,

"Height": 1080,

"PhyWidth": 5314,

"PhyHeight": 2989

}

]

}

}

注释：本指令适用于坐席盒子

KVMGroup：KVM组ID

MainBoxFlg：是否是主盒子，1：主盒子，0：副盒子

ScreenId：屏幕ID，从0开始

UnistationBoxCnt：该席位中有多少个盒子

PositionInfo：盒子位置参数配置

BoxIp：盒子IP

Xp：左上角X坐标，单位0.1mm

Yp：左上角Y坐标，单位0.1mm

Width：盒子输出分辨率宽，像素

Height：盒子输出分辨率高，像素

PhyWidth：盒子输出连接屏幕物理宽，单位0.1mm

PhyHeight：盒子输出连接屏幕物理高，单位0.1mm

例：

{"ProtocolCode":1204,"Parameters":{"MainBoxFlg":1,"ScreenId":0,"UnistationBoxCnt":2,"UnistationCols":2,"UnistationRows":1,"PositionInfo":[{"ScreenId":0,"BoxIp":"192.168.2.213","Xp":0,"Yp":0,"Width":4096,"Height":4096,"PhyWidth":5314,"PhyHeight":2989},{"ScreenId":1,"BoxIp":"192.168.2.214","Xp":5314,"Yp":0,"Width":4096,"Height":4096,"PhyWidth":5314,"PhyHeight":2989}]}}

分辨率设置为4096*4096是因为TX那边的鼠标在PC上模拟的分辨率是4096*4096，这边也设置成4096*4096就不用转换了；

物理分辨率：

4:3的屏幕都默认发3861*2896；

16:9的屏幕都默认发5314*2989；

16:10的屏幕都默认发5169*3231；

设置盒子坐席参数配置

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1204,

"Parameters": {

“KVMGroup”:0,

"MainBoxFlg": 1,

"ScreenId": 0,

"UnistationBoxCnt": 1,

"PositionInfo": [

{

"ScreenId": 0,

"BoxIp": "192.168.1.3",

"Xp": 0,

"Yp": 0,

"Width": 1920,

"Height": 1080,

"PhyWidth": 5314,

"PhyHeight": 2989

}

]

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1205,

"Parameters": 0

}

注释：同”获取盒子坐席参数配置”

改主从需要重启，只改配置信息不需要重启

配置大屏

请求Body：

{

"ProtocolCode":1302,

"Parameters":

{

“outType”: 0,

"ScreenX":0,

"ScreenY":0,

"RealWidth":1920,

"RealHeight":1080,

"GroupId":0,

"NodeId":1,

"splitNum": 4,

"videoMode": 0,

"LeftX":0,

"LeftWidth":1920,

"TopY":0,

"TopHeight":1080

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1303,

"Parameters": 0

}

注释：

- 同一组大屏中的输出节点的输出分辨率必须相同（LCD）；

- 同一组大屏中的输出节点的GroupId相同，且跟别的大屏的GroupId不同；

- 需要给同一组大屏中的每个输出界面配置NodeId，且组内NodeId不同；

- ScreenX，ScreenY为该大屏内的像素坐标，RealWidth，RealHeight为输出分辨率宽高；

- GroupId：组ID，用以区分不同的大屏；

- NodeId：节点ID，用以区分同一组大屏内的不同节点；

- ////配置完大屏需重启；

- outType:输出类型，0表示LCD，1表示LED；(LED输出模式DVI，LCD输出模式HDMI)；

- LeftX：该节点在幕墙上，左边依靠的那个节点的左上角的坐标X值，没有节点则为0；

- LeftWidth：该节点在幕墙上，左边依靠的那个节点的分辨率宽，没有节点则为0；

- TopY：该节点在幕墙上，上边依靠的那个节点的左上角的坐标Y值，没有节点则为0；

- TopHeight：该节点在幕墙上，上边依靠的那个节点的分辨率高，没有节点则为0；

- splitNum:输出上单屏开窗的数量，目前有4、9，默认是4；

- videomode表示解码方式 0代表按流解码 1代表按帧解码，默认按帧解码；

开窗

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1304,

"Parameters": [

{

"Layer":1,

"Coordinate": {

"x0": 0,

"y0": 0,

"x1": 720,

"y1": 576

},

"Z": 1,

"Sn": 1,

"SyncNode": 1,

"GroupId": 1,

"Stream": {

"nodeInId":0,

"ConnectType": 2,

"NetType": 0,

"Url": "rtsp://",

"Port": 65110,

“Resolution”:"1920x1080",

"UserName": "admin",

"Password": "admin"

}

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1305,

"Parameters": 0

}

注释：

Layer：图层号，目前最大支持4图层

Coordinate：窗口在整个幕墙中的坐标信息，左上角和右下角坐标

Z：Z序，用以图层叠加关系，Z序越小越靠下

SyncNode：同步节点ID（目前没用）

GroupId：组ID（幕墙 ID）

开窗和移动都发这条，窗口在哪个屏上就发给对应的输出；

Sn你可以理解为这个窗口的ID，唯一标识这个窗口的

SyncNode：窗口左上角所在屏幕ID；

ConnectType：连接类型， 1：rtsp 2：组播（kvm不支持组播）3: 单播

NetType：网络连接方式，0：TCP  1：UDP

还需接着发 UDP 广播；

后面2K输入和4K输入混着开窗，在开窗指令中需要添加输入流的分辨率大小；

关窗

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1306,

"Parameters": [

{

"Layer":1

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1307,

"Parameters": 0

}

还需接着发 UDP 广播

清除大屏

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1308,

"Parameters": {

"GroupId":0

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1309,

"Parameters": 0

}

还需接着发 UDP 广播

错误码枚举定义

typedef enum

{

//协议模块错误码

ERROR_CODE_PROTOCOL_INVALID     = 2000,     //协议非法

ERROR_CODE_PROTOCOL_UNSUPPORT,             //不支持的协议码

//系统错误码

ERROR_CODE_SYS_ERRON_UNKNOW     = 2200,   //操作失败，原因未知

ERROR_CODE_SYS_RESOURCE_LESS,               //系统资源不足

ERROR_CODE_SYS_REBOOT_FAILED,               //重启失败

//网络设置模块错误码

ERROR_CODE_NETWORK_BASE         = 2400,

ERROR_CODE_NETWORK_IP_ALIMIT,             //网络地址 第一个不在1-223之间

ERROR_CODE_NETWORK_IP_MASK,              //设置mask与IP组合不正确

ERROR_CODE_NETWORK_IP_INVALID,            //IP设置不合法，超过255或全为0

ERROR_CODE_NETWORK_IP_GATEWAY,           //IP与gateway不在同一网段

ERROR_CODE_NETWORK_MASK_INVALID,         //子网掩码不合法

ERROR_CODE_NETWORK_CONNECT_FAILD,        //连接失败

}EErrorCode;

开窗使能

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1310,

"Parameters": {

"GroupId":2

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1311,

"Parameters": 0

}

注释：

使用组播协议发送，组播地址 255.255.255.255 端口 12345

开窗、关窗、清除大屏必须收到使能指令后才开始动作

获取开窗信息（从每个输出上去获取）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1312

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1313,

"Parameters": [

{

"Layer":1,

"Coordinate": {

"x0": 0,

"y0": 0,

"x1": 720,

"y1": 576

},

"Z": 1,

"Sn": 1,

"SyncNode": 1,

"GroupId": 1,

"Stream": {

"nodeInId":0,

"ConnectType": 2,

"NetType": 0,

"Url": "rtsp://",

"Port": 65110,

"UserName": "admin",

"Password": "admin"

}

}

]

}

发送输入信号（发给KVM和上层软件）

请求Body：

{

"ProtocolCode":3000，

"Parameters": [

{

"id": 3,
	"ip": " 192.168.2.57",
	"type": 1,
	"mainStreamAddress": "rtsp://192.168.2.57:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&profile=Profile_1",
	"mainStreamHeight": 1080,
	"mainStreamWidth": 1920,
	"subStreamAddress": "rtsp://192.168.8.120:554/9",
	"subStreamHeight": 576,
	"subStreamWidth": 720,

"thirdStreamAddress": "rtsp://192.168.8.120:554/1third",
	"thirdStreamHeight": 576,
	"thirdStreamWidth": 720,
	"name": "002",
	"user": "admin",
	"password": "admin",
	"mainPort": 31234,
	"mainMultiCastAddr": "224.12.1.4",

"subPort": 32234,
	"subMultiCastAddr": "224.12.2.4"

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode":    "3001",

"Parameters": 0

}

注释：type :   0代表的是输入节点，  1 代表转发网络摄像机 ；

mainPort:主码流组播端口，30000 +（ip&0xFF）；无组播时默认554；

subPort：次码流组播端口，40000 +（ip&0xFF）；

mainMultiCastAddr：主码流组播地址；

subMultiCastAddr：次码流组播地址；

注意：

- 若为输入节点，无组播时都为空字符串，mainPort默认554；有组播时只有subMultiCastAddr和subPort为空；

- 转发盒次码流RTSP取流地址为rtsp://IP:554/1sub（最后一位1到16表示16个通道的取流地址），IPC转发时subStreamAddress发对应的这个地址，user和password是转发盒的账号密码，即admin和admin；

- 转发盒RTSP地址可实现无限次取流，并且比取组播稳定，KVM和控制软件取该流解码；

多幕墙配置(发给KVM和上层软件)

请求Body：

{

"ProtocolCode":3002，

"Parameters": [

{

"wall_id": 0,

"wallName": "wallName",

"row": 2,

"column": 2,

“splitNum”: 4,

“wallWidth”:3840,

"wallHeight":2160,

“outType”: 0,

"gestureRecognitionServerState": false,

"gestureRecognitionServerIp": "",

"gestureRecognitionStreamAddress": "",

"devInfo": [

{

"screenId": 0,

"output_ip": "192.168.2.30",

"screenX": 0,

"screenY": 0,

"resWidth": 1920,

"resHeight": 1080,

"withAudio":0

}

]

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode":	"3003",

"Parameters": 0

}

注释：

dev_ip 幕墙对应的输出设备的IP, ID从0开始;

outType:输出类型，0表示LCD，1表示LED；

withAudio:输出节点是否接入音频输出设备，0未接入，1接入；

gestureRecognitionServerIp：手势识别服务器 IP；//暂时没用

gestureRecognitionCameraIp：手势识别摄像机 IP；//暂时没用

wallWidth：整个大屏宽度；

wallHeight：整个大屏高度；

screenX：节点左上角坐标x值；

screenY：节点左上角坐标Y值；

resWidth：节点分辨率宽，要加上微调值；

resHeight：节点分辨率高，要加上微调值；

获取字幕配置

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1400

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1401,

"Parameters": {

"Dsp":1,

"Mode":0,

"Speed":2,

"BackColorDsp":1,

"AlignType":0,

"XP":10,

"YP":10,

"Width":3840,

"Height":100,

"FontSize":80,

"FontColor":16711680,

"BackColor":65280,

"Subtitles":"abcdefghijklmn"

}

}

注释：

字幕宽可以跨多个屏幕，但是高不能跨屏幕

Dsp：是否显示，0不显示，1显示

Mode：字幕模式，0：普通模式，1：循环滚动模式

Speed：滚动速度，0到3, 0最慢，3最快

BackColorDsp：是否显示背景色，0不显示，1显示

AlignType：对齐方式，0：左对齐，1：右对齐，2：居中，普通模式时有效

XP：整个字幕在整个大屏上的X坐标，单位是像素

YP：整个字幕在整个大屏上的Y坐标，单位是像素

Width：字幕的宽度，单位像素

Height：字幕的高度，单位像素，最大1000

FontSize：文字大小，单位像素，最大1000

FontColor：字幕文字颜色，十进制，RGB值

BackColor：字幕背景色，十进制，RGB值

Subtitles：字幕内容，最大127个字节

ScreenWidthTotal：横向跨屏数

备注：（删除AlignType：对齐方式字段，不滚动时字体居中对齐）

设置字幕

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1402,

"Parameters": {

"Dsp":1,

"Mode":0,

"Speed":2,

"BackColorDsp":1,

"AlignType":0,

"XP":10,

"YP":10,

"Width":3840,

"Height":100,

"FontSize":80,

"FontColor":16711680,

"BackColor":65280,

"Subtitles":"abcdefghijklmn"，

”ScreenWidthTotal":2

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1403,

"Parameters": 0

}

获取大屏配置

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1314

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1315,

"Parameters": {

“outType”: 0,

"ScreenX": 0,

"ScreenY": 0,

"RealWidth": 1920,

"RealHeight": 1080,

"GroupId": 2,

"NodeId": 1,

"splitNum": 4,

"videoMode": 0,

"LeftX":0,

"LeftWidth":1920,

"TopY":0,

"TopHeight":1080

}

}

开窗（广播同步端口：63000）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3004,

"SendIpaddr": "192.168.8.100",

"Parameters": [

{

"LayerList":[

{

"ScreenId": 0,

"Layer": 1

},

{

"ScreenId": 1,

"Layer": 1

}

],

"Coordinate": {

"x0": 0,

"y0": 0,

"x1": 720,

"y1": 576

},

"Z": 1,

"Sn": 1,

"GroupId": 1,

"NodeInIp": "192.168.2.119"

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3005

"Parameters": 0

}

注释：

sendIpaddr是发送设备IP；

关窗（广播同步端口：63000）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3006,

"SendIpaddr": "192.168.8.100",

"Parameters": [

{

"GroupId": 1,

"Sn": 1

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3007,

"Parameters": 0

}

清除大屏 （广播同步端口：63000）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3008,

"SendIpaddr": "192.168.8.100",

"Parameters": {

"GroupId":0

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3009,

"Parameters": 0

}

调用预案（广播同步端口：63000）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3010,

"SendIpaddr": "192.168.8.100",

"Parameters": {

"GroupId":0，

"SceneId":0

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3011,

"Parameters": 0

}

保存预案/替换预案/修改预案名称（广播同步端口：63000）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3012,

"SendIpaddr": "192.168.8.100",

"Parameters": {

"GroupId":0，

"SceneId":0,

"SceneName":“1”

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3013,

"Parameters": 0

}

删除预案（广播同步端口：63000）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3014,

"SendIpaddr": "192.168.8.100",

"Parameters": {

"GroupId":0，

"SceneId":0

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3015,

"Parameters": 0

}

开始/停止预案轮询（广播同步端口：63000）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3016,

"SendIpaddr": "192.168.8.100",

"Parameters": {

"GroupId":0，

"CycleState":0,

"CycleTime":5

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3017,

"Parameters": 0

}

注释：

CycleState：轮循状态，0表示开始轮循，1表示停止

CycleTime：轮循时间，从5开始，单位为秒

音频使能广播（广播同步端口：63000）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3026,

"SendIpaddr": "192.168.8.100",

"Parameters": {

"GroupId":0，

"Sn": 1,

“Enable”: 0,

"nodeOutIp": "192.168.8.30",

"layer": -1

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3027,

"Parameters": 0

}

注释：

1、Sn：窗口ID

2、Enable：0-不使能，1-使能

上传底图文件

路径http://ip:80/api/basemap/upload

注释：

需要填写Headers

Key：Content-Type ；Value：multipart/form-data

文件名必须为BaseMap.jpg，否则上传失败，分辨率固定为1920*1080,上传的图片要先切割对应的输出的坐标

设置底图开关

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1316,

"Parameters": {

"Enable":1

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1317,

"Parameters": 0

}

注释：

Enable：1表示开，0表示关

获取底图开关

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1318

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1319,

"Parameters": {

"Enable": 0

}

}

获取输入OSD参数

请求Body：

{

"ProtocolCode":1350,

"Parameters": {

"ChnId":[

1

]

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1351,

"Parameters": [

{

"ChnId": 1,

"ShowAble": 0,

"ChnName": "Channel 1",

"OsdColor": 16777215,

"PositionX": 10,

"PositionY": 10,

"FontSize": 0

}

]

}

注：

1、ChnId：通道号，为数组，可以一次查询/设置多个通道的，0表示全部通道

2、ChnName：通道名称，支持中英文以及特殊字符（不支持分号；），最大128个字符，一个中文占三个字符

3、OsdColor：字体颜色，RGB值

4、PositionX：X坐标，左上角x坐标，相对于CIF(352X288)的坐标，即最大352

5、PositionY：Y坐标，左上角y坐标，相对于CIF(352X288)的坐标，即最大288

6、ShowAble：是否显示通道名称叠加

7、BgColor：背景颜色值，RGB888格式，-1表示无背景色

8、FontSize：字体大小，值0~2，0：中，1：小，2：大

设置输入OSD参数

请求Body：

{

"ProtocolCode": 1352,

"Parameters": [

{

"ChnId": 1,

"ShowAble": 0,

"ChnName": "Channel 1",

"OsdColor": 16777215,

"PositionX": 10,

"PositionY": 10,

"FontSize": 0

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 1353,

"Parameters": 0

}

用户权限配置

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3018,
      "Parameters":[
     	  {

"user": admin,
         "password": admin,
         "authority":{
            “inputGroup“:[

{

“inputGroupID“:0，

“inputGroupName”:””,

“inputSignalID”:[0,1,55,56]

}

],
    “outputGroup“:[0,1],
    “KVMGroup“:[0],

“pageGroup“:[1626846115256, 1630056380382]

}

}

]
	}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3019,

"Parameters": 0

}

注释：
authority的各个数组中都是分组ID号；

inputSignalID：输入信号组内的信号ID；

pageGroup：数据类型为 long 型

注意：每个用户最多配置一个KVM组（1个或0个）；

该协议发给KVM，发给软件用同样的格式；

中控部分网络协议（控制软件发给输出或KVM）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3020,

"Parameters":

{

"InterfaceType":0,

"BaudRate":9600,

"ParityBit":0,

"DateBit":8,

"StopBit":1,

"TCPIP":”192.168.2.23”,

"TCPPort":12345,

"InstructionCode":"3a 88 99 44 00"

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3021,

"Parameters": 0

}

注释：

设计器发给控制软件加上IP和port，控制软件发给设备不需要这两个字段；

选择哪种接口类型，所有字段都不为空；

接口类型为TCP，则控制软件创建TCP连接发送指令，不需要发给设备；

IP：                //http通讯设备IP

Port：              //http通讯端口

InterfaceType:       //接口类型，0:RS232、1:RS484、2:IO、3:TCP；

BaudRate:          //串口波特率，默认9600，值有2400，4800,9600，14400，19200，38400，56000，57600，115200，128000，256000；可编辑，只能输入数字；

ParityBit：          //串口校验位，默认NONE，值有0：NONE、1：ODD、2：EVEN、3：MARK、4：SPACE；

DateBit：           //串口数据位，默认8，值有5、6、7、8；

StopBit:             //串口停止位，默认1，值有1、1.5、2；

TCPIP:              //TCP通讯IP

TCPPort：           //TCP通讯端口

InstructionCode：    //指令内容，字符串；16进制的话，0补全，不要空格；

设置TX标注图片

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3022,

"Parameters": {

"Width": 1920,

"Height": 1080,

"IP": "192.168.2.251",

"Port": 12345

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3023,

"Parameters": 0

}

注：

- Width、Height：宽高；

- IP、Port：通讯地址（本机IP）和（未使用的任意）端口， rgba数据以此通过tcp发送，短连接，处理完立即断开连接；

清除TX标注图片

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3024,

"Parameters": 0

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3025,

"Parameters": 0

}

设置预案轮训状态

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3028,

"Parameters": {

"State":1,

"Time":1

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3029,

"Parameters": 0

}

注释：

State：1预案轮训状态中，0预案轮训停止（默认是停止的）

Time : 单位为秒

获取预案轮训状态

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3030,

"Parameters": 0

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3031,

"Parameters": {

"State":1，

"Time":1

}

}

删除预案

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3032,

"Parameters": {

"SceneId":0

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3033,

"Parameters": 0

}

注释：

SceneId：预案从0开始的，-1代表删除所有的预案

修改预案名称

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3034,

"Parameters": {

"SceneId": 0,

"SceneName": "预案1",

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3035,

"Parameters": 0

}

添加预案/替换预案

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3036,

"Parameters": {

"SceneId": 0,

"GroupId": 1,

"SceneName": "预案1",

"WinInfo": [

{

"Z": 1,

"Sn": 1,

"SyncNode": 1,

"nodeInId":0,

"NodeInIp": "192.168.2.119",

"Coordinate": {

"x0": 0,

"y0": 0,

"x1": 720,

"y1": 576

},

"LayerList":[

{

"ScreenId": 0,

"Layer": 1

},

{

"ScreenId": 1,

"Layer": 1

}

]

}

]

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3037,

"Parameters": 0

}

获取预案信息

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3038,

"Parameters": {

"SceneId": 0,

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3039,

"Parameters": {

"SceneId": 0,

"GroupId": 1,

"SceneName": "预案1",

"WinInfo": [

{

"Z": 1,

"Sn": 1,

"SyncNode": 1,

"nodeInId":0,

"NodeInIp": "192.168.2.119",

"Coordinate": {

"x0": 0,

"y0": 0,

"x1": 720,

"y1": 576

},

"LayerList": [

{

"ScreenId": 0,

"Layer": 1

},

{

"ScreenId": 1,

"Layer": 1

}

]

}

]

}

}

查询有多少个预案

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3040,

"Parameters": 0

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3041,

"Parameters": {

"SceneId": [

1

]

}

}

注意：

要获取预案信息，先查询有多少个预案，在对应的一个一个的获取源信息

移动广播1（UDP广播端口：12345）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3042,

"Parameters": {

"Z": 1,

"Sn": 1,

"SyncNode": 1,

"GroupId": 1,

"Stream": {

"ConnectType": 2,

"NetType": 0,

"Url": "224.0.1.2",

"Port": 65110,

"UserName": "admin",

"Password": "admin"

}

}

}

移动广播2（UDP广播端口：12345）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3043,

"Parameters": {

"GroupId": 1,

"Coordinate": {

"x0": 0,

"y0": 0,

"x1": 720,

"y1": 576

},

"LayerList":[

{

"ScreenId": 0,

"Layer": 1

},

{

"ScreenId": 1,

"Layer": 1

}

]

}

}

输入信号画框

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3046,

"Parameters": 0

}

注释：

0表示已清除，1表示画框

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3047,

"Parameters": 0

}

注释：

0表示成功，1表示失败

输出音量大小调节（发给带音频输出设备的RX或KVM）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3048,

"Parameters": {

"Volume": 50

}

}

注释：

Volume：输出音量大小，取值范围0-100；

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3049,

"Parameters": 0

}

坐席对讲

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3050,
      "Parameters":[
     	  {

"kvm_group_id": 0,

"kvm_ip": "192.168.2.119",
              "kvm_name": "001"

}

]
	}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3051,

"Parameters": 0

}

获取音频输入设备

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3052

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3053,

"Parameters": {

“AudioIn”: 音频输入设备

}

}

注释：

AudioIn： 音频输入设备，按位分配，bit0：HDMI输入，bit1：3.5mm输入，bit2：凤凰端子输入；值为1、2和4，默认为1；

设置音频输入设备

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3054,

"Parameters":

{

“AudioIn”: 音频输入设备

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3055,

"Parameters": 0

}

注释：同获取音频输入设备

坐席管理：调入信号

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3056,

"Parameters": [

{

“chnId”:0,

“nodeInId”: 1

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3057,

"Parameters": 0

}

注释：

chnId：通道号，0开始；

nodeInId：输入信号ID；-1则表示关闭；

坐席管理：获取已解码信号

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3058

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3059,

"Parameters": [

{

“chnId”:0,

“nodeInId”: 1

}

]

}

注释：

chnId：通道号，0开始；

nodeInId：输入信号ID；-1则表示该通道没有信号；

坐席管理：预案保存（软件调信号）

如果是坐席存，谁存

坐席管理：获取预案（软件自己存）

PC端设计器发给APP的坐席相关按钮的参数说明：

“无纸化预览”按钮："interfaceType":3,"cmd":"PaperlessPreview"（注：打开坐席控制界面）

“坐席预案保存”按钮："interfaceType":3,"cmd":"SeatPlan,Save,N"（注：N表示预案ID，与按钮的名称对应）

“坐席预案调用”按钮："interfaceType":3,"cmd":"SeatPlan,Call,N"（注：N表示预案ID，与按钮的名称对应）

“web服务器IP”："interfaceType":3,"cmd":"webServerIP,192.168.1.1";（注：APP从这里获取web服务器上存储的TX和IPC信号，以及开窗个数）

调节输出色彩显示

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3060

"Parameters": [

{

“brightness ”:50,

“contrast ”: 50,

“hue”: 50,

“saturation”: 50

}

]

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3061,

"Parameters": 0

}

注释：

brightness ：亮度，取值范围0-100；

contrast ：对比度，取值范围0-100；

hue：色调，取值范围0-100；

saturation：饱和度，取值范围0-100；

获取输出色彩配置

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3062

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3063

"Parameters": [

{

“brightness ”:50,

“contrast ”: 50,

“hue”: 50,

“saturation”: 50

}

]

}

配置VO同步信息

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3064

"Parameters":

{

“syncStatus”: 1,

“delayTime”: 80

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3065,

"Parameters": 0

}

syncStatus: 1打开 0关闭

delayTime：单位为毫秒

设置输出LED屏误差

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3066

"Parameters":

{

“difference_x”: 0,

“difference_y”: 0

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3067,

"Parameters": 0

}

获取输出LED屏误差

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3068

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3069

"Parameters":

{

“difference_x”: 0,

“difference_y”: 0

}

}

获取密钥(ip:1000/api/register)

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3070

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3071

"Parameters":

{

“checkCode”: “567fgyhdtrfgb”

}

}

密钥校验（http通讯端口1000 ip:1000/api/register）

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3072,

"Parameters":

{

“checkCode”: “abcd1234”

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3073,

"Parameters": 0

}

注释：返回0表示验证通过，其它值均失败；

获取VO同步信息

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3074

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3075

"Parameters":

{

“syncStatus”: 1,

“delayTime”: 80

}

}

输入环出功能配置(第四码流设置)

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3076

"Parameters":

{

“loopOutStatus”: 1

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3077,

"Parameters": 0

}

loopOutStatus: 1打开 0关闭

输入环出配置获取

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3078

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3079

"Parameters":

{

“loopOutStatus”: 1

}

}

获取WEB解码方式(端口:1000 ip:1000/api/register)

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3081

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3082

"Parameters":

{

“status”: 0

}

}

注释：status返回0表示无插件，1表示插件；

设置WEB解码方式(端口:1000 ip:1000/api/register)

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3083,

"Parameters":

{

“status”: 0

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3084,

"Parameters": 0

}

注释：status返回0表示无插件，1表示插件；

TX相关地址：

rtsp地址：

主码流：

rtsp://192.168.1.1:554/1

次码流：

rtsp://192.168.1.1:554/1sub

第三码流：

rtsp://192.168.1.1:554/1third

第四码流：

rtsp://192.168.1.1:554/1web

websocket转发地址：

主码流：

rtsp://192.168.1.1:8554/main

次码流：

rtsp://192.168.1.1:8554/sub

第三码流：

无转发

第四码流：

rtsp://192.168.1.1:8554/web

IPC相关地址：

rtsp地址：rtsp://192.168.1.1:554/（nodeInId+1）

websocket转发地址：rtsp://192.168.1.1:8554/（nodeInId+1）

切换RX解码方式

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3087,

"Parameters":

{

“videoMode”: 0

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3088,

"Parameters": 0

}

videomode表示解码方式 0代表按流解码 1代表按帧解码，默认按帧解码

试用时间设置(端口:1000 ip:1000/api/register)

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3089,

"Parameters":

{

“state”:0,

“trialTime”: 0,

“checkCode”:"trdjgvku57698ghjkl"

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3090,

"Parameters": 0

}

注释：

state：状态，0表示试用状态，1表示正常使用状态，其他值无效

trialTime:试用时间，单位为天，最多30天；

checkCode:校验码

获取试用时间(端口:1000 ip:1000/api/register)

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3091,

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3092,

"Parameters":

{

“state”:0,

“trialTime”: “1 Days ,11:20:39”

}

}

注释:返回的是剩余试用时间 ，试用时间到了返回“Time is up”

设置切割模式

请求Body：

{

"ProtocolCode": 3093,

"Parameters":

{

“mode”: 4

}

}

回应Body：

{

"ProtocolCode": 3094,

"Parameters": 0

}

注释：

mode值为4和9代表4分割和9分割