嵌入式网络矩阵SDK包及控制指令

版本号：V4.0.0

目录

嵌入式网络矩阵SDK包及控制指令	1

一 概述	3

二 指令集	3

2.1  屏幕指令	3

2.2  IPC指令	5

2.3  数据同步	8

2.4  云台控制	11

2.5  场景轮循	11

2.6  拼接指令	13

2.7  幕墙设置	14

2.8  外部源	14

2.9  系统指令	16

2.10  业务卡管理	17

2.11  群组指令	19

2.12  开窗漫游	20

2.13  报警主机	23

2.14  音频	25

2.15  NVR/DVR设备指令	26

2.16  导入logo	27

2.17  备份文件	28

2.18  移动侦测	28

2.19  调节屏幕输出颜色	29

2.20  嵌入式软件升级	29

2.21  心跳包	29

2.22  控制屏幕左上角ip显示	30

2.23  LED开关	30

2.24  连接键盘	30

2.25  流媒体添加	30

2.26  使用UDP广播在线设备	31

2.27  发送ipc报警信息	32

一 概述

通信方式采用的是TCP/IP协议网络通讯，通信信息统一发送到主机板卡上，通讯端口号为61111。

PC端设计成客户端模式，通信的IP地址为主板卡的IP地址

指令集全为字符串形式表示。

控制命令数据包格式：

cmd : <命令>\r\n

<指令名>  ： <value>\r\n

<指令名>  ： <value>\r\n

.

.

<指令名>  ： <value>\r\n

注意：冒号两边都有空格

二 指令集

2.1  屏幕指令

2.1.1 屏幕切屏

指令：

cmd : CutScreen\r\n

split_num : <value>\r\n (int)

device_id :	<value>\r\n (int)

（切屏只能切1,4,9,16,25，36其中一种）

例1：屏幕1,1分屏

cmd : CutScreen\r\n

split_num : 1\r\n

device_id :	0\r\n

例2：屏幕3,16分屏

cmd : CutScreen\r\n

split_num : 16\r\n

device_id :	2\r\n

2.1.2 调入视频

指令：

cmd : CallVedio\r\n（Vedio单词错了，目前先不改）

chn : <value>\r\n     (int)    // chn表示通道号，从1开始

id  : <value>\r\n     (int)    //id 表示视频ID（例如IP是192.168.4.200，则id = 200）

例1：通道6调入视频ID为86

cmd : CallVedio\r\n

chn : 6\r\n

id  : 86\r\n

例2：通道2调入视频ID为138

cmd : CallVedio\r\n

chn : 2\r\n

id  : 138\r\n

2.1.3 关闭视频

指令：

cmd : CloseVedio\r\n

chn : <value>\r\n  (int)    //chn表示通道号，从1开始

例1：通道6上的视频关闭

cmd : CloseVedio\r\n

chn : 6\r\n

2.1.4 快捷通道

指令：（这条指令目前不用）

cmd : FastChnnel\r\n

chn : <value>\r\n   (int)

例1： 通道4

cmd : FastChnnel\r\n

chn : 4\r\n

2.1.5 通道放大

指令：

cmd : AmplifierChannel\r\n

chn : <value>\r\n   (int) //chn表示通道号，从0开始

例1： 通道 1

cmd : AmplifierChannel\r\n

chn : 0\r\n

例2： 通道20

cmd : AmplifierChannel\r\n

chn : 20\r\n、

2.1.6  关闭全部通道上的视频

指令：

cmd : CloseVideoAll\r\n

2.1.7  在所有通道上调满视频

指令：

cmd : CallVideoAll\r\n

2.1.8  获取通道放大前的视频信息信息：

指令：

cmd : AmplifierChannelInfo\r\n

返回数据：

cmd : AmplifierChannelInfo\r\n

dev_%d : <value>\r\n %d表示设备ID号,value表示通道放大前的分割数

dev_chn : value\r\n   \\value表示屏幕被放大的通道的通道下标

chn_%d : <value>\r\n//%d表示通道号，value表示这条通道的ID (int)			ipaddr : <value>\r\n  //ipc的ip地址 (char *)

name : <value>\r\n  //该ipc的方位名称。当ipc没有设方位名称或该通道上没			有ipc时，改参数不存在。

separate_chn : \r\n

.........

separate_dev : \r\n  //分割

.........

2.2  IPC指令

2.2.1 搜索IPC

指令：

cmd ：SearchIpc\r\n

返回的数据格式：

cmd : SearchIpc\r\n

ipc_%d : <value>\r\n (char *) //%d表示id，value表示ip_addr

……

省略号的意思是：有许多个ipc_%d : <value>\r\n

2.2.2 默认IPC账户名和密码

指令：

cmd ：SetDefaultUserPasswdIpc\r\n

default_user :　<user>\r\n  //默认用户名 （char *）

default_passwd : <passwd>\r\n  //默认密码  (char *)

例子1：

用户名：admin

密码  ：123456

cmd : SetDefaultUserPasswdIpc\r\n

default_user : admin\r\n

default_passwd : 123456\r\n

2.2.3 添加IPC

添加IPC必须先要搜索IPC，只能添加搜索出来的IPC（搜索IPC不是在矩阵上面去点击搜索，而是用PC端控制软件去搜索，就是上面 2.2.1搜索IPC）.

指令：

cmd ：AddIpc\r\n

ipc_xxx : <ipaddr>\r\n  //xxx 表示ipc的id号  (char *)

ipc_xxx : <ipaddr>\r\n                (char *)

.....

例如添加ip为192.168.1.10(id : 10)、192.168.1.12(id : 12)的ipc

cmd ：AddIpc\r\n

ipc_10 : 192.168.1.10\r\n

ipc_12 : 192.168.1.12\r\n

2.2.4 删除IPC

指令：

cmd ：DelIpc\r\n

ipc_xxx : <ipaddr>\r\n  //xxx 表示ipc的id号 (char *)

ipc_xxx : <ipaddr>\r\n    (char *)

.....

例如删除ip为192.168.1.10(id : 10)、192.168.1.12(id : 12)的ipc

cmd ：DelIpc\r\n

ipc_10 : 192.168.1.10\r\n

ipc_12 : 192.168.1.12\r\n

2.2.5 编辑IPC

指令：

cmd ：EditIpc\r\n

ipc_xxx : id\r\n    //xxx代表要修改前的id， id表示修改后的id (int)

ipaddr : <ipaddr>\r\n  //ip地址  (char *)

ptz : 1/0\r\n   //是否球机    (int)

user : <user>\r\n  //ipc的用户名  (char *)

passwd : <passwd>\r\n  //ipc的密码  (char *)

name ： <str_name>\r\n  //ipc的方位名称  (char *)

vda_enable : <int>\r\n //移动侦测（1打开，0关闭）

payload : <value>\r\n  //0自动获取 1--h264 2--h265 3--JPEG 4--MEPG4

例如,修改ip为192.168.1.10(id : 10)的ipc

cmd ：EditIpc\r\n

ipc_10 : 12\r\n

ipaddr : 192.168.1.12\r\n

ptz : 1\r\n

user : admin\r\n

passwd : admin\r\n

name ： 1栋2楼\r\n

2.2.6 清空IPC

指令：

cmd ：ClearIpc\r\n

2.2.7  添加分组

指令：

cmd : IpcGroupAdd\r\n

group_name : <value>\r\n (char *)

2.2.8  删除分组

指令：

cmd : IpcGroupDel\r\n

group_name : <value>\r\n (char *)

2.2.9  获取IPC分组信息

指令：

cmd : IpcGroupInfo\r\n

返回数据：

cmd : IpcGroupInfo\r\n

group_name : <value>\r\n (char *)

ipc_id : <value>\r\n (int)

......

separate : \r\n  //separate的值为空格，它的目的是分隔开不同的组

省略号的意思是：一个分组中，有多个ipc_id

2.2.10  组添加IPC

指令：

cmd : IpcGroupAddIpc\r\n

group_name : <value>\r\n (char *)

ipc_id : <value>\r\n (int)

……

省略号的意思是：一次可以多添加几个IPC

2.2.11  组删除IPC

指令：

cmd : IpcGroupDelIpc\r\n

group_name : <value>\r\n (char *)

ipc_id : <value>\r\n

2.2.12  手动添加IPC（指定Ip）

嵌入式获取取流地址：

指令：

cmd : AutoAddIpc\r\n

ipaddr : <value>\r\n			\\string

username : <value>\r\n        \\string

passwd : <value>\r\n           \\String

ipc_type: <value>\r\n		 \\string

（0-其他，1-海康，2-巨龙 3-大华 4-雄迈）

嵌入式在执行完这条指令后会往报警接收端口发送执行结果。

2.2.13  手动输入取流地址：

指令：

cmd : AutoAddVideo\r\n

ipaddr : <value>\r\n			\\string

url_0 : <value>\r\n				\\主码流取流地址

resolution_0 : <value>\r\n \\String

url_1 : <value>\r\n				\\次码流取流地址

resolution_1 : <value>\r\n \\String

username : <value>\r\n        \\string

passwd : <value>\r\n           \\String

name ： <str_name>\r\n  //ipc的方位名称  (char *)

resolution_0和resolution_1取值范围：

（1080P,960P,720P,D1,CIF）V003主板还支持（500W,400W,300W）

返回数据：

cmd : AutoAddVideo\r\n

id : <value> \r\n //IPC的id

2.2.14  手动添加IPC(指定范围)

指令：

cmd : AllAutoAddIpc

ipaddr_start : <value>\r\n  \\string

ipaddr_stop : <value>\r\n	 \\string

username : <value>\r\n		 \\string

passwd : <value>\r\n			\\string

ipc_type: <value>\r\n		\\string

（0-其他，1-海康，2-巨龙 3-大华 4-雄迈）

嵌入式在执行完这条指令后会往报警接收端口发送执行结果。

2.2.15  获取IPC的取流地址

指令：

cmd : GetVideoRtspInfo\r\n

id : <value>\r\n   IPC的id

ip : <value>\r\n   IPC的IP地址

回复数据：

cmd : GetVideoRtspInfo\r\n

video_url_one: <value>\r\n  主码流取流地址

video_url_two: <value>\r\n  次码流取流地址

video_user: <value>\r\n  用户名

video_pwd: <value>\r\n	密码

2.3  数据同步

2.3.1 数据同步过程

同步过程：

1 由客户端发送同步信号，服务端响应

2 如果客户端没有指定需要同步的数据类型，则由服务端选取需要同步的数据

3 发送完一个类型的数据，服务端等待客户端的反馈信息，然后才发送下一个类型的数据

4 全部发送完成后，服务端发送给客户端一个同步完成的信号，结束数据同步

5 发送cmd : SyncFinsh\r\n 到嵌入式，嵌入式端回复一个同样的数据来结束同步数据(主板V003不需要该步骤，默认PC接收完数据就自动结束)

服务端数据同步枚举：enum DATASYNC_E{

IPCINFO = 1,//IPC信息

SYSSTATUS,  //系统状态

DEVINFO,    //主从机信息

CHNINFO,    //当前各通道上的IPC信息

NONE_TYPE,};

客户端指令:

cmd : DataSync\r\n

type : <value>\r\n （int）

其中，value(值只能是1,2,4,8)

1：代表IPC信息

2：代表系统状态

4：代表主从机信息

8：代表当前各通道上的IPC信息

2.3.2 获取板卡类型

指令：

cmd ：GetBoardType\r\n

返回数据类型：

cmd ：GetBoardType\r\n

type : <value>\r\n (char)//3520d 或 3535  板卡类型

softwareversion ：<value>\r\n (char)//软件版本号

max_split_num  : <value>\r\n （int）获取最大分屏数

split_type		: <valus>\r\n(int) 0不拼接1走底板 2 网络

dev_type : <valus>\r\n(int) //设备类型

main_suite_device : <value>\r\n(int) 板卡状态   0脱机  1主机 2从机

get_versions_info : <value>\r\n(int)是否为本厂设备

注意:

- dev_type(最高值为999)

- 百位（1:3520 2:3535 3:V003 4:V004 5:V007）

- 十位（1：单口 2：双口）

- 个位（0：不拼接（纯解码） 1：网络拼接 2:232拼接，3：同编同解）

其中,V007分漫游与不漫游（511：漫游；514：不漫游，拼接再开窗；515：4路输出）

2.3.3 IPC信息：

指令：

cmd : SyncIpcInfo\r\n

init_flag : 255\r\n    //ipc是否已经初始化过，255表示初始化成功 0 表示初始化不成功（int）

id : 1010\r\n   //ipc的id号 (int)

name : xxxx\r\n   // 方位名称(char *) //如果该ipc没有方位名称则没有改项

user : admin\r\n  //用户名  (char *)

passwd : admin\r\n  //密码  (char *)

ipaddr1 : 192.168.1.10\r\n //ip地址（char *）

ptz_enable : 0\r\n    //是否为球机  1 表示为球机 0 表示枪机 (int)

payload : xx\r\n  //解码格式 0--h264 1--h265 2--JPEG 3--MEPG4

main_url : <value>\r\n  //主码流取流地址

sub_url : <value>\r\n	//次码流取流地址

device_type : <value>\r\n  //0代表的是摄像机，1代表的是采集卡

width   : <value>\r\n <int>

height	 : <value>\r\n <int>

separate : \r\n     //分隔符

2.3.4 系统状态:

enum SYSTEM_STATS_E

{

NORMAL = 0， //正常运行

SCENE_LOOP = 1, //场景轮巡

SEQ_SIGNAL_SWITCH = 2 //单通道序切

GROUP_SWITCH = 3 //组切

};

接受到服务器的信息

cmd : SyncSyStatus\r\n

status : <system status>\r\n

主从机信息:

接受到服务器的信息

cmd : SyncDevInfo\r\n

dev_id : <id>\r\n  //设备id号 (int)

ipaddr : <ipaddr>\r\n //设备的ip地址  (char *)

chn_cnt : <cnt>\r\n //通道数 (int)

floor : <number>\r\n //通道起始号 (int)

upper : <number>\r\n  //通道结束号 (int)

width : <width>\r\n  //设备分辨率宽度 (int)

heigth : <heigth>\r\n //设备分辨率高度 (int)

fresh_freq : <freq>\r\n //设备刷新频率 (int)

chn_%d : <value>\r\n //%d表示通道号，value表示这条通道的IP地址（char *）

…

当前各通道上的IPC信息:

cmd : SyncChnInfo\r\n

chn_%d : <value>\r\n//%d表示通道号，value表示这条通道的ID (int)

ipaddr : <value>\r\n  //ipc的ip地址 (char *)

name : <value>\r\n  //该ipc的方位名称。当ipc没有设方位名称或该通道上没有ipc时，改参数不存在。

separate : \r\n  //分割符

……

省略号的意思是：有许多个通道.

2.3.5 获取单个板卡各通道的IPC信息

指令：

cmd : DevDataSync\r\n

dev_id : <value>\r\n （int）

返回数据：

cmd : DevDataSync\r\n

dev_id : <value>\r\n （int）设备ID号

chn_%d : <value>\r\n//%d表示通道号，value表示这条通道的ID (int)			ipaddr : <value>\r\n  //ipc的ip地址 (char *)

name : <value>\r\n  //该ipc的方位名称。当ipc没有设方位名称或该通道上没			有ipc时，改参数不存在。

separate : \r\n  //分割符

.........

2.4  云台控制

2.4.1 云台方向控制

指令：

cmd : PtzDirection\r\n

id : <value>\r\n    (int)

x+/x- : <value>\r\n  (int)   // x+表示往右；x-表示往左

y+/y- : <value>\r\n  (int)   // y+表示往上；y-表示往下

2.4.2 云台变倍

指令：

cmd : PtzZoom\r\n

id : <value>\r\n  (int)

zoom+ : <value>\r\n  (int)        // zoom+表示放大

zoom- : <value>\r\n   (int)      // zoom-表示缩小

2.4.3 云台停止

指令:

cmd : PtzStop\r\n

id : <value>\r\n	(int)

2.4.4 设置预置点

指令：

cmd : PtzSetPre\r\n

id : <value>\r\n   (int)

point : <value>\r\n  (int)   //point表示预置点

2.4.5 调预置点

指令：

cmd : PtzToPre\r\n

id : <value>\r\n  (int)

point : <value>\r\n  (int)   //point表示预置点

2.4.6 球机开始寻迹

指令：

cmd : PtzTracing\r\n

id : <value>\r\n  (int)

2.4.7 球机停止寻迹

指令：

cmd : PtzUnTracing\r\n

id : <value>\r\n  (int)

2.5  场景轮循

2.5.1  开始轮巡

指令：

cmd ：SceneLoop\r\n

loop_scene : <value>\r\n   (int)

time : <value>\r\n   (int)

loop_scene 的每一位代表一个场景

例如发送：23（十六进制为10111）就代表选中第1、2、3、5号场景。

2.5.2  停止轮巡

指令：

cmd : SceneLoopStop\r\n

2.5.3  场景信息：

指令：

cmd : SceneState\r\n

data : <value>\r\n当前正在轮询的场景ID (0~),<0表示没有场景轮巡

该指令信息由嵌入式端发送到PC的报警接收tcp服务端。

2.5.4  场景记录

指令：

cmd : SceneRecord\r\n

scene_id : <value>\r\n  场景id号 (int)

name : <value>\r\n  场景名称 （char *）

2.5.5  修改场景名称

指令：

cmd : SceneRename\r\n

scene_id : <value>\r\n  场景id号 (int)

name : <value>\r\n  场景名称 （char *）

2.5.6  场景删除

指令：

cmd : SceneDel\r\n

scene_id : <value>\r\n  场景id号 (int)

2.5.7  获取场景信息

指令：

cmd : SceneInfo\r\n

返回的数据格式：

cmd : SceneInfo\r\n

scene_id : <value>\r\n  场景id号 (int)

name : <value>\r\n  场景名称 （char *）

separate : \r\n  //分隔符

.........

2.5.8  调入场景

指令：

cmd ：SceneCall\r\n

scene_id : <value>\r\n  (int)   //想调入2号场景，则值为2.

2.5.9  场景恢复

指令：

cmd : SceneBack\r\n

2.6  拼接指令

2.6.1  拼接

指令：

cmd : Joint\r\n

plan_mode : <value>\r\n  (unsigned long long)

src_dev : <value>\r\n (int) 视频源

ipc_id :<value>\r\n //拼接的ipc的id （这条要根据具体的矩阵，有的矩阵没有）

src_dev的值为1代表选择视频源1

如果幕墙设置是3*3,要拼接 1号，2号，4号，5号屏，则000011011,value的值为27(int).

如果幕墙设置是4*4，要拼接1,2,5,6,9,10,13,14号屏，则0011001100110011,value的值为13107(int)。要全部拼接，则1111111111111111,value的值为131071（int）

2.6.2  获取拼接信息

指令：

cmd : JointInfo\r\n

返回：

cmd : JointInfo\r\n

plan_mode : <value>\r\n

src_dev : <value>\r\n

separate : \r\n  //分隔符

2.6.3  退出拼接

指令:

cmd : JointExit\r\n

plan_mode : <value>\r\n (unsigned long long)//退出拼接的值，就是拼接的值.

src_dev : <value>\r\n (int) //退出拼接的源，就是拼接的源.

2.6.4  获取键盘预案信息

指令:

cmd : JointKeyboardInfo\r\n

返回数据格式：

cmd : JointKeyboardInfo\r\n

key_id :<value>\r\n //预案id号

src_dev :<value>\r\n //拼接源

plan_mode :<value>\r\n //拼接方式

ipc_id :<value>\r\n //拼接的ipc的id（这条要根据具体的矩阵，有的矩阵没有）

separate : \r\n  //分割符

2.6.5  添加拼接预案

指令:

cmd : JointKeyboardAdd\r\n

key_id :<value>\r\n //预案id号

src_dev :<value>\r\n //拼接源

plan_mode :<value>\r\n //拼接方式

ipc_id :<value>\r\n //拼接的ipc的id（这条要根据具体的矩阵，有的矩阵没有）

plan_name: <value>\r\n //拼接预案的名称

2.6.6  删除拼接预案

指令:

cmd : JointKeyboardDel\r\n

key_id :<value>\r\n //预案id号

2.6.7  调用拼接预案

指令:

cmd : JointKeyboardCall\r\n

key_id :<value>\r\n //预案id号

ipc_id :<value>\r\n //拼接的ipc的id（这条要根据具体的矩阵，有的矩阵没有）

2.7  幕墙设置

指令：

cmd ：JointSet\r\n

row : <value>\r\n  (int)      // row表示行

col : <value>\r\n  (int)      // col表示列

sig_src : <value>\r\n  (int)    // sig_src表示信号源, sig_src只能是HDMI(0),VGA(1),DVI(2)的其中一种（都默认为0 HDMI）

protocol : <value>\r\n  (int)    // protocol表示控屏协议 默认为1

2.8  外部源（V003主板）

2.8.1  外部HDMI输入打开

指令：(才有)

cmd	: ExterHdmiOn\r\n

dev_id : <value>\r\n  (int)       // 主机的值为0，从机1的值为1，以此类推. 当设备id号为9999时为全部打开。

names : <value>/r/n //(char *)//外部源名字，相当于OSD

2.8.2  外部HDMI输入关闭

指令：(V003才有)

cmd : ExterHdmiOff\r\n

dev_id : <value>\r\n   (int)

主机的值为0，从机1的值为1，以此类推.当设备id号为9999时为全部关闭。

2.8.3  获取当前所有的外部源开启信息：

指令：(V003才有)

cmd : ExternHdmiConfig\r\n   //V003同编同解

或  cmd : GetExterHdmiConfig\r\n //3520d同编同解

返回数据：

enabled : <value>\r\n //所有外部源的开启信息

注意：第i个设备的外部源开启状态，(<value>&(1<<i))== (1<<i)值为true则表示外部源是开启状态。

2.8.4  添加HDMI群组

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchAddGroup\r\n

source_id : <value>\r\n  //视频源的id  (int)

screen_id : <value>\r\n   //显示屏号  (int)

time : <value>\r\n  //切换间隔时间  (int)

group_id : <value>\r\n //组id号 (int)

separate : \r\n  //用来分隔开不同的群组

2.8.5  添加群组序切

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchAddSeq\r\n

group_id : <value>\r\n  //组id号  (int)

time : <value>\r\n  //组切间隔时间  (int)

seq_id : <value>\r\n //序切组id号  (int)

separate : \r\n   //用来分隔开不同的序切组

2.8.6  调入单屏序切

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchCallChn\r\n

screen_id : <value>\r\n  //绑定的屏幕号  (int)

id : <value>\r\n  //组id号  (int)

2.8.7  停止单屏序切

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchStopChn\r\n

screen_id : <value>\r\n  //绑定的屏幕号  (int)

2.8.8  调入Hdmi群组序切

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchCallSeq\r\n

id : <value>\r\n  //组id号   (int)

2.8.9  停止Hdmi群组序切

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchStopSeq\r\n

id : <value>\r\n  //组id号  (int)

2.8.10  调入Hdmi群组

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchCallGroup\r\n

id : <value>\r\n  //组id号  (int)

2.8.11  获取序切组信息

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchSeqInfo \r\n

id : <value>\r\n  //组id号  (int)

返回的数据格式为：

cmd ：HdmiSwitchSeqInfo \r\n

group_seq_id : <value>\r\n （int）//组切的id

seq_id : <value>\r\n //群组id

time : <value>\r\n  （int）  //时间

separate : \r\n   //用来分隔开不同的序切组

2.8.12  获取组信息

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchGroupInfo \r\n

id : <value>\r\n  //组id号  (int)

返回的数据格式为：

cmd ：HdmiSwitchGroupInfo \r\n

id : <value>\r\n  （int）//组的id

screen_id ：<value>\r\n （int）//屏幕号

source_id : <value>\r\n （int）//视频源的id

time : <value>\r\n  （int）  //时间

separate : \r\n   //用来分隔开不同的序切组

2.8.13  Hdmi视频切换

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchOpen\r\n

source_id : <value>\r\n  //视频源id号  (int)								screen_id : <value>\r\n //屏号id号  (int)

2.8.14  Hdmi视频切换关闭

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchClose\r\n

source_id : <value>\r\n  //视频源id号  (int)

screen_id : <value>\r\n //屏号id号  (int)

2.8.15  Hdmi视频切换All关闭

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchAllClose\r\n

source_id : <value>\r\n  //视频源id号  (int)

2.8.16  Hdmi视频切换OPEN

指令：（该指令去掉了，以前版本的有）

cmd ：HdmiSwitchAllOpen\r\n

source_id : <value>\r\n  //视频源id号  (int)

2.9  系统指令

2.9.1  系统关闭

指令：

cmd : SysPowerOff\r\n

dev_id : <value>\r\n  (int)  //主机的值为0，从机1的值为1，以此类推.

2.9.2  系统重启

指令:

cmd : SysReboot\r\n

dev_id : <value>\r\n  (int)  //主机的值为0，从机1的值为1，以此类推.

2.9.3  系统注销

指令：

cmd ： SysLogout\r\n

dev_id : <value>\r\n   (int)  //主机的值为0，从机1的值为1，以此类推.

2.9.4  从机还原

指令：

cmd ：SysSlaveRec\r\n

dev_id : <value>\r\n  (int)  //主机的值为0，从机1的值为1，以此类推.

2.10  业务卡管理

2.10.1  搜索设备

指令：

cmd ：SysSetSearch\r\n

返回的数据格式：

cmd ：SysSetSearch\r\n

dev_id : <id>\r\n  //设备id号  (int)

ipaddr : <ipaddr>\r\n //设备的ip地址  (char *)

chn_cnt : <cnt>\r\n //通道数  (int)

floor : <number>\r\n //通道起始号 (int)

upper : <number>\r\n  //通道结束号 (int)

width : <width>\r\n  //设备分辨率宽度 (int)

heigth : <heigth>\r\n //设备分辨率高度 (int)

fresh_freq : <freq>\r\n //设备刷新频率 (int)

separate : \r\n  //用来分隔开不同的设备

2.10.2  添加设备

指令：（添加设备前，先设置好从机数）

cmd ：SysSetAddDev\r\n

dev_id : <id>\r\n  //设备id号  (int)

ipaddr : <ipaddr>\r\n //设备的ip地址 (char *)

chn_cnt : <cnt>\r\n //通道数 (int)

floor : <number>\r\n //通道起始号 (int)

upper : <number>\r\n  //通道结束号  (int)

width : <width>\r\n  //设备分辨率宽度  (int)

heigth : <heigth>\r\n //设备分辨率高度 (int)

fresh_freq : <freq>\r\n //设备刷新频率 (int)

separate : \r\n  //用来分隔开不同的设备

2.10.3  删除设备

指令：

cmd ：SysSetDelDev\r\n

dev_id : <id>\r\n  //设备id号 (int)

ipaddr : <ipaddr>\r\n //设备的ip地址  (char *)

chn_cnt : <cnt>\r\n //通道数 (int)

floor : <number>\r\n //通道起始号 (int)

upper : <number>\r\n  //通道结束号 (int)

width : <width>\r\n  //设备分辨率宽度 (int)

heigth : <heigth>\r\n //设备分辨率高度 (int)

fresh_freq : <freq>\r\n //设备刷新频率 (int)

separate : \r\n  //用来分隔开不同的设备

2.10.4  修改设备参数

指令：

cmd ：SysSetModifyDev\r\n

dev_id : <id>\r\n  //设备id号 (int)

ipaddr : <ipaddr>\r\n //设备的ip地址  (char *)

chn_cnt : <cnt>\r\n //通道数 (int)

floor : <number>\r\n //通道起始号 (int)

upper : <number>\r\n  //通道结束号 (int)

width : <width>\r\n  //设备分辨率宽度 (int)

heigth : <heigth>\r\n //设备分辨率高度 (int)

fresh_freq : <freq>\r\n //设备刷新频率 (int)

separate : \r\n  //用来分隔开不同的设备

2.10.5  设置从机个数

指令:

cmd : SysSetModifyDevNum\r\n

dev_num : <value>\r\n    //设置板卡数

2.10.6  设置板卡网络信息、ID和分辨率：

指令:

cmd : SetDevInfo\r\n

id : <value>\r\n     //老ID

ip : <value>\r\n	  //

netmask : <value>\r\n

gateway : <value>\r\n

mac : <value>\r\n

newid : <value>\r\n

width : <value>\r\n

heigth : <value>\r\n

fresh_freq : <value>\r\n

2.10.7  获取网络信息

指令：

cmd ：NetInfo\r\n

dev_id : <value>\r\n   (int) 脱机状态的板卡使用-1

返回的数据格式为：

cmd ：NetInfo\r\n

ipaddr : <ipaddr>\r\n  //设备ip地址  (char *)

netmask : <netmask>\r\n //设备子网掩码  (char *)

gateway : <gateway>\r\n //设备网关 (char *)

mac : <mac>\r\n    //设备物理地址 (char *)

2.10.8  设置网络

指令：

cmd ：NetSet\r\n

dev_id : <value>\r\n  (int) 脱机状态的板卡使用-1

ipaddr : <value>\r\n  (char *)

netmask : <value>\r\n  (char *)

gateway : <value>\r\n  (char *)

mac : <value>\r\n   (char *)

2.11  群组指令

2.11.1  添加群组：

指令:

cmd ：GroupSwitchAddGroup\r\n

ipc_id : <value>\r\n  //ipc的id  (int)

chn : <value>\r\n   //通道  (int)

time : <value>\r\n  //切换间隔时间  (int)

group_id : <value>\r\n //组id号 (int)

separate : \r\n  //用来分隔开不同的序切组

2.11.2  删除群组（清空群组）：

指令:

cmd : GroupSwitchDeleteGroup\r\n

id : <value>\r\n    \\1,2,..

2.11.3  调入单通道序切

指令：

cmd ：GroupSwitchCallChn\r\n

chn : <value>\r\n  //绑定的通道号  (int)

id : <value>\r\n  //组id号  (int)

2.11.4  停止单通道序切

指令：

cmd ：GroupSwitchStopChn\r\n

chn : <value>\r\n  //通道号  (int)

2.11.5  调入群组序切

指令：

cmd ：GroupSwitchCallSeq\r\n

id : <value>\r\n  //组id号   (int)

2.11.6  添加序切组指令：

指令:

cmd ：GroupSwitchAddSeq\r\n

group_id : <value>\r\n  //组id号  (int)

time : <value>\r\n  //组切间隔时间  (int)

seq_id : <value>\r\n //序切组id号  (int)

separate : \r\n   //用来分隔开不同的序切组

2.11.7  删除序切组指令（清空序切组）：

指令:

cmd : GroupSwitchDeleteSeq\r\n

id : <value>\r\n \\1,2,..

2.11.8  停止群组序切

指令：

cmd ：GroupSwitchStopSeq\r\n

id : <value>\r\n  //组id号  (int)

2.11.9  调入群组

指令：

cmd ：GroupSwitchCallGroup\r\n

id : <value>\r\n  //组id号  (int)

2.11.10  获取序切组信息

指令：

cmd ：GroupSwitchGroupInfo\r\n

id : <value>\r\n  //组id号  (int)

返回的数据格式为：

cmd ：GroupSwitchGroupInfo \r\n

id : <value>\r\n  （int）//组的id

group_seq_id : <value>\r\n （int）//组切的id

seq_id : <value>\r\n //群组id

time : <value>\r\n  （int）  //时间

2.11.11  获取组信息

指令：

cmd ：GroupSwitchSeqInfo\r\n

id : <value>\r\n  //组id号  (int)

返回的数据格式为：

cmd ：GroupSwitchSeqInfo \r\n

id : <value>\r\n  （int）//组的id

seq_id : <value>\r\n （int）//群组id

chn ：<value>\r\n （int）//通道号

ipc_id : <value>\r\n （int）//IPC的id

time : <value>\r\n  （int）  //时间

2.12  开窗漫游

2.12.1  开窗

指令：（V003,V007不漫游的才有）

cmd : PipOpen\r\n

dev_id：<dev_id>\r\n  //设备id号 (int)（从0开始）

ipc_id：<ipc_id>\r\n  //摄像机的ID号 (int)

X:<value>\r\n(int)//x坐标

Y:<value>\r\n(int)//y坐标

W:<value>\r\n(int)//宽

H:<value>\r\n(int)//高

FW:<value>\r\n(int)//控件宽

FH:<value>\r\n(int)//控件高

******X Y W H值都是相对于控件(FW FH)的相对位置

2.12.2  关窗

指令：（V003,V007不漫游的才有）

cmd : PipClose\r\n

dev_id：<dev_id>\r\n  //设备id号 (int)

2.12.3  获取开窗信息

指令：（V003,V007不漫游的才有）

cmd : PipInfo\r\n

dev_id：<dev_id>\r\n

返回数据：

cmd : PipInfo

dev_id：<dev_id>\r\n  //设备id号 (int)（从0开始）

ipc_id：<ipc_id>\r\n  //摄像机的ID号 (int)

X:<value>\r\n(int)

Y:<value>\r\n(int)

W:<value>\r\n(int)

H:<value>\r\n(int)

FW:<value>\r\n(int)

FH:<value>\r\n(int

Separate：<空>

2.12.4  开窗漫游

指令：（V003,V007不漫游的才有，不能跨屏）

cmd : PipMove\r\n

close_id : <value>/r/n //窗口目前显示的设备ID号(从0开始)

open_id : <value>/r/n //窗口要移动改屏幕上的ID

ipc_id : <value>/r/n //IPC id号

X:<value>\r\n(int)

Y:<value>\r\n(int)

W:<value>\r\n(int)

H:<value>\r\n(int)

FW:<value>\r\n(int)

FH:<value>\r\n(int)

2.12.5  改变开窗的大小

指令：

cmd : PipResize\r\n

dev_id：<dev_id>\r\n  //设备id号（屏号） (int)

W:<value>\r\n(int)// 开窗宽度

H:<value>\r\n(int)// 开窗高度

FW:<value>\r\n(int)//控件宽

FH:<value>\r\n(int)//控件高

2.12.6  跨屏开窗开启开窗

指令：（V007才有）

cmd : PipCrossOpen\r\n

ipc_id ：<ipc_id>\r\n  //设备ipc_id号 (int)

dev_num : <value>\r\n //参与开窗漫游的设备个数（int）

X : <value>\r\n(int)//x坐标

Y : <value>\r\n(int)//y坐标

W : <value>\r\n(int)//宽

H : <value>\r\n(int)//高

FW : <value>\r\n(int)//幕墙控件宽

FH : <value>\r\n(int)//幕墙控件高

plan_mode : <value>\r\n

src_dev : <value>\r\n

dev_<id> : <value>\r\n id屏幕id,value屏幕开窗信息

..........每个参与开窗的屏的相关信息

说明：dev_<id> : <value>\r\n中开窗信息格式为

<v1>:<v2>:<v3>:<v4>:<v5>:<v6>:<v7>:<v8>

v1、v2表示在ID为<id>的屏幕上的开窗坐标x,y;（相对当前屏幕）

v3、v4表示在ID为<id>的屏幕上的开窗大小width,height;

（屏幕的开窗大小是基于幕墙的行和列乘以1920 1080）

v5、v6表示在ID为<id>的显示视频上的坐标x,y;（视频起始现实位置）

v7、v8表示在ID为<id>的显示视频上的大小width,height;

（显示视频的长和高是基于1920 1080）

例子： dev_0=1640:800:280:280:0:0:400:400;

计算第一个屏上的开窗大小方位是：

控件位置 x:1640 y:800 w:280 h:280;

视频显示位置 x:0 y:0 w:400 h:400;

2.12.7  关窗

指令：（V007才有）

cmd : PipCrossClose\r\n

2.12.8  获取开窗信息

指令：（V007才有）

cmd : PipCrossInfo\r\n

返回信息：

cmd : PipCrossInfo\r\n

ipc_id ：<ipc_id>\r\n  //设备ipc_id号 (int)

dev_num ：<value>\r\n //参与开窗漫游的设备个数（int）

X : <value>\r\n(int)//x坐标

Y : <value>\r\n(int)//y坐标

W : <value>\r\n(int)//宽

H : <value>\r\n(int)//高

FW : <value>\r\n(int)//幕墙控件宽

FH : <value>\r\n(int)//幕墙控件高

dev_<id> : <value>\r\n id屏幕id,value屏幕开窗信息

..........每个参与开窗的屏的相关信息

2.12.9  开窗_换IPC

指令：（V007才有）

cmd : PipCrossControlIpc\r\n

ipc_id ：<ipc_id>\r\n  //设备ipc_id号 (int)

2.12.10  开窗大小位置控制

指令：（V007才有）

cmd : PipCrossControl

// 参数与开窗相同

说明：首先发关闭开窗指令，在发开窗。

2.13  报警主机

2.13.1  获取报警主机的设置信息

指令：

cmd : AlarmInfo\r\n

返回的数据格式： （获取多个报警主机的信息）

cmd : AlarmInfo\r\n

name: <value>\r\n //报警主机别名

ipaddr: <value>\r\n //报警主机ip地址

netmask: <value>\r\n //报警主机子网掩码

gateway: <value>\r\n //报警主机网关

mac : <value>\r\n //报警主机物理地址

approach : <value>\r\n //报警触发器号，从0开始

enabled : <value>\r\n //是否启用该触发器

type : <value>\r\n //关联类型 0 关联单个IPC；1 关联分组

ipc_id : <value>\r\n //关联的ipc的id号

group_name : <value>\r\n //关联的分组名称

separate : \r\n //分割符

....... 16路报警触发器配置

separate : \r\n //以上为一个报警主机的配置信息分割符

..........  //其他报警主机

2.13.2  设置报警 （单个报警主机修改）

指令：

cmd : AlarmSet\r\n

ipaddr : <value>\r\n //要修改配置的报警主机的ip地址

name: <value>\r\n //报警主机的别名

approach : <value>\r\n //报警触发器号，从0开始

enabled : <value>\r\n //是否启用该触发器 0表示不启用 1表示启用

type : <value>\r\n //关联类型 0 关联单个IPC；1 关联分组

ipc_id : <value>\r\n //关联的ipc的id号

group_name : <value>\r\n //关联的分组名称

separate : \r\n //分割符

.............

    - 报警信号

指令：

cmd : AlarmSignal\r\n

ipaddr : <value>\r\n //报警主机的ip地址

alarm_type : <value>\r\n  //报警类型。 0表示IPC报警   1表示防拆报警。

approach : <value>\r\n //报警触发器号，从0开始

2.13.4  取消报警

指令：

cmd : AlarmCancel\r\n

ipaddr : <value>\r\n //报警主机的ip地址（第四行）

alarm_type : <value>\r\n //报警类型。0表示IPC报警1表示防拆报警。（第二行）

approach : <value>\r\n //报警触发器号，从0开始   （第三行）

name : < value >\r\n  //报警主机的名称 （第五行）

2.13.5  搜索设备

指令：

cmd : AlarmSearchDevice\r\n

返回数据格式：

cmd : AlarmSearchDevice\r\n

ipaddr :<value>\r\n //报警主机的ip地址

netmask :<value>\r\n //报警主机子网掩码

gateway :<value>\r\n //报警主机网关

mac :<value>\r\n //报警主机物理地址

separate : \r\n //分割符

.........

    - 添加设备

指令：

cmd : AlarmAddDevice\r\n

ipaddr :<value>\r\n //报警主机的ip地址

name :<value>\r\n //报警主机别名

netmask :<value>\r\n //报警主机子网掩码

gateway :<value>\r\n //报警主机网关

mac :<value>\r\n //报警主机物理地址

separate : \r\n //分割符

.........

    - 移除设备

指令：

cmd : AlarmDelDevice\r\n

ipaddr :<value>\r\n //报警主机的ip地址

separate : \r\n //分割符

.........

    - 修改网络地址

指令：

cmd : AlarmModifyNet\r\n

old_ipaddr :<value>\r\n //修改前的报警主机的ip地址

ipaddr :<value>\r\n //报警主机的ip地址

netmask :<value>\r\n //报警主机子网掩码

gateway :<value>\r\n //报警主机网关

mac :<value>\r\n //报警主机物理地址

    - 获取报警拼接信息

指令：

cmd : Alarm\r\n

返回数据格式：

cmd : AlarmJointInfo\r\n

enabled :<value>\r\n //是否报警时可以拼接

key_id :<value>\r\n //预案id号

src_dev :<value>\r\n //拼接源

plan_mode :<value>\r\n //拼接方式

    - 设置报警拼接

指令：

cmd : AlarmJointSet\r\n

enabled :<value>\r\n //是否报警时可以拼接 0-不拼接  1-拼接

key_id :<value>\r\n //预案id号

注：只有预案的拼接源为主机才能进行设置

2.14  音频

2.14.1  打开音频

指令：（目前不用）

cmd : AudioOpen\r\n

chn : <value>\r\n  //需要打开音频的通道； 1开始

2.14.2  打开音频

指令：（目前不用）

cmd : AudioClose\r\n

chn : <value>\r\n  //需要关闭音频的通道

    - 获取音频配置信息

指令：（目前不用）

cmd : AudioConfigInfo\r\n

返回的数据格式：

cmd : AudioConfigInfo\r\n

adec_payLoad : <value>\r\n  //解码格式

adec_sampleRate : <value>\r\n //解码采样率

adec_bitWidth: <value>\r\n  //解码采样精度

adec_volume: <value>\r\n  //解码音量

adec_ptnumperframe: <value>\r\n  //解码每帧采样点个数

aenc_payLoad : <value>\r\n  //编码格式

aenc_sampleRate : <value>\r\n //编码采样率

aenc_bitWidth: <value>\r\n  //编码采样精度

    - 音频配置

指令：（目前不用）

cmd : AudioConfig\r\n

adec_payLoad : <value>\r\n  //解码格式  G711A-19 G711U-20

adec_sampleRate : <value>\r\n //解码采样率 8000

adec_bitWidth: <value>\r\n  //解码采样精度  8  16 32

adec_volume: <value>\r\n  //解码音量 0-100

adec_ptnumperframe: <value>\r\n  //解码每帧采样点个数  320

aenc_payLoad : <value>\r\n  //编码格式

aenc_sampleRate : <value>\r\n //编码采样率

aenc_bitWidth: <value>\r\n  //编码采样精度

    - 音量调节

指令：（目前不用）

cmd : AudioSetVolume\r\n

volume : <value>\r\n  //解码音量 0-100

2.15  NVR/DVR设备指令

2.15.1  添加NVR/DVR设备信息

指令：

cmd : VideoRecordAdd\r\n

chn_cnt : <value>\r\n  //int,代表设备通道数

deviceType : <value>\r\n //int,(设备类型-1)

user : <value>\r\n		// String,设备用户名

passwd : <value>\r\n 	//String，设备密码

ipaddr : <value>\r\n	//String，设备IP

url : <value>\r\n	//String,通道取流URL

chn_xx : <value>\r\n //xx表示通道号，value是通道的ID号

………//url和chn_xx的循环数据

注释：设备类型：1海康DVR;2海康NVR;3大华DVR;4大华NVR;5熊迈DVR;6熊迈NVR;7美电威视DVR;8美电威视NVR 9佳信捷DVR;10佳信捷NVR,11宇视DVR,12宇视NVR

url : <value>\r\n和chn_xx : <value>\r\n表示的是一个通道的信息，其中url的值表示设备xx通道的rtsp取流地址，chn_xx的值表示该通道在矩阵中设置的id号（需要pc生成）。后面循环数据是循环所有通道的信息。

2.15.2  删除nvr/DVR信息

指令：

cmd : VideoRecordDel\r\n

ipaddr : <value>\r\n	//String，设备IP

删除完成后回复数据：

OK

2.15.3  开启预览（码流数据推送）

指令：

cmd : SendHost\r\n

dev : <value>\r\n  //设备标号（>0）；表示第<value>个屏

chn : <value>\r\n  //通道编号(>0)；表示第<value>个通道

protocol : <value>\r\n  //协议； 0 UDP(不支持),1 tcp(不支持) ,3 rtsp

url : <value>\r\n  // 取流地址

user : <value>\r\n  //DVR、NVR登录用户名

passwd : <value>\r\n //DVR、NVR登录密码

deviceType : <value>\r\n //设备类型(0-5) 0海康DVR  1海康NVR 2大华DVR 3大华NVR 4熊迈DVR 5熊迈NVR  1000缺省

返回的数据格式：

cmd : SendPc\r\n

ip : <value>\r\n  //设备IP；指定设备的数据接收端的IP地址

port : <value>\r\n  //端口

cut : <value>\r\n	//设备当前的分割数

注意：使用协议3时，返回数据只有一行无效数据。

2.15.4  关闭预览

指令：

cmd : SendClosePlay\r\n

dev : <value>\r\n //设备标号（>0）；表示第<value>个屏

chn : <value>\r\n //通道编号；0表示开启设备所有通道，1表示第1个通道……

注意：当chn值为0时，会关闭指定设备的所有预览，包括IPC。

2.15.5  开启录像回放

指令：

cmd : PlayBackStartChn\r\n

chn : <value>\r\n//通道号；从0开始

protocol : <value>\r\n//使用数据发送协议； 0 表示UDP,1 表示tcp

streamType : <value>\r\n//数据类型 0 h264   1 h265 (默认为h264）

注意：只能在主机的通道上回放，只能开启一路回放

返回的数据格式：

cmd : PlayBackStartChn\r\n

port : <value>\r\n //端口；数据接收端端口

2.15.6  关闭录像回放

指令：

cmd : PlayBackStopChn\r\n

chn : <value>\r\n//通道号；从0开始

2.15.7  录像回放切换解码器

指令：

cmd : PlayBackSwitchDecoder\r\n

chn : <value>\r\n//通道号；从0开始

streamType : <value>\r\n//数据类型 0表示h264，1表示h265 (默认为h264）

2.16  导入logo

指令：

cmd : ImportLogo\r\n

FileSize : <value>\r\n  (unsigned long long)

先等待接受服务端信息，如果接收到

cmd : UpdateFileError\r\n   表示导入失败

如果接收到：

cmd : UpdateFileBegin\r\n   表示导入开始，之后才开始发送文件

注意：

value为 unsigned long long型，value < 30000(就是logo要小于30K)

2.17  备份文件

2.17.1 上传文件

指令：

cmd ：UpdateFile\r\n

FileName : <file name>\r\n //文件名  (char *)

FileSize : <size>\r\n  //文件大小 (unsigned long long)

先等待接受服务端信息，如果接收到

cmd : UpdateFileError\r\n    表示上传失败

如果接收到：

cmd : UpdateFileBegin\r\n    表示上传开始，之后才开始发送文件

2.17.2 备份文件

指令：

md ：BackupFile\r\n

FileName : <file name>\r\n //文件名 (char *)

返回数据格式：

cmd : BackupFile\r\n

FileName : <file name>\r\n //文件名  (char *)

FileSize : <size>\r\n  //文件大小  (unsigned long long)

接收到返回的文件的大小后，再返回一个数据给服务端，格式如下：

cmd ：BackupFileBegin\r\n

2.18  移动侦测

2.18.1  移动侦测设置

指令：（目前不用）

cmd : MoveSenseSet\r\n

status : <value>//int,0代表关闭自动关闭移动侦测，1相反

screen_show : <value>//int,0代表不全屏显示，1相反

auto_close_time : <value>//int 自动关闭（5s,30s,1min,2min,3min,4min,5min）

2.18.2  移动侦测获取

指令：（目前不用）

cmd : MoveSenseGet\r\n

返回数据：

cmd : MoveSenseGet\r\n

status : <value>//int,0代表关闭自动关闭移动侦测，1相反

screen_show : <value>//int,0代表不全屏显示，1相反

auto_close_time:<value>//int 自动关闭时间

（5s,30s,1min,2min,3min,4min,5min）

2.18.3  移动侦测界面全部关闭

指令：（目前不用）

cmd : MoveSenseClose\r\n

2.19  调节屏幕输出颜色

2.19.1   调节屏幕输出颜色（V003双口）：

指令：

cmd : SetVolayerParameter\r\n   //

luma0：<value>\r\n（1-100）

contrast0: <value>\r\n（1-100）

hue0: <value>\r\n（1-100）

saturation0: <value>\r\n（1-100）

luma1：<value>\r\n（1-100）

contrast1: <value>\r\n（1-100）

hue1: <value>\r\n（1-100）

saturation1: <value>\r\n（1-100）

2.19.2  获取屏幕输出颜色：V003双口

指令：

cmd : GetVolayerParameter\r\n   //

返回数据：

cmd : GetVolayerParameter\r\n   //

luma0：<value>\r\n（1-100）

contrast0: <value>\r\n（1-100）

hue0: <value>\r\n（1-100）

saturation0: <value>\r\n（1-100）

luma1：<value>\r\n（1-100）

contrast1: <value>\r\n（1-100）

hue1: <value>\r\n（1-100）

saturation1: <value>\r\n（1-100）

2.20  嵌入式软件升级

升级端口号 62008.

1.先发送指令：

cmd : updateOverNet\r\n

port : 63000\r\n   //升级端口号

filename : xxxxx\r\n  //升级文件名称

filesize : xxxxx\r\n  //升级文件大小

等待嵌入式端回复数据 ： OK！ 表示嵌入式端已经准备好接收升级文件。

2．连接到服务端，开始发送文件

2.21  心跳包

指令：

cmd :HeartBeat\r\n //心跳包主要是检测PC端与矩阵是否连接

返回数据：

cmd : HelloKitty\r\n

2.22  控制屏幕左上角ip显示

指令：

cmd : OsdSet\r\n
	     state : [value]\r\n //value=0表示隐藏，value=1表示显示（当前参数无效）

2.23  LED开关

指令：

cmd : LedStateChange\r\n

2.24  连接键盘

指令：

cmd : KeyboardConnect\r\n

ip ：<value>\r\n

netmask : <value>\r\n

gateway : <value>\r\n

mac : <value>\r\n

2.25  流媒体添加

指令：

cmd : StreamMediaAdd\r\n
	    chn_cnt:<value>\r\n //int 添加的通道数
	    chn_start:<value>\r\n //int,代表设备添加过来的起始通道，从1开始

chn_end : <value>\r\n  //int,代表设备添加过来的结束通道

user : <value>\r\n // String,设备用户名

passwd : <value>\r\n  //String，设备密码

ipaddr : <value>\r\n //String，设备IP

url_0 : <value>\r\n  //String,通道取流URL  主码流

resolution_0 : <value>\r\n //String  (D1 720P 1080P 500w 300W 400W)

url_1 : <value>\r\n  //String,通道取流URL  次码流

resolution_1 : <value>\r\n //String	 （D1 720P 1080P 500W 300W 400W）

......

2.26  使用UDP广播在线设备

2.26.1  使用UDP广播在线设备

端口：60000&65000 62000&65001 61000。cmd前面有空格

指令：

cmd : DeviceSearch\r\n

回复数据（多个数据包）：

OK! //这行数据是一个单独的数据包，有些设备没有这个包

cmd : DeviceSearch

dev_id : <value>\r\n 	//设备id

chn_cnt : <value>\r\n 	//设备通道数

floor : <value>\r\n		// 起始通道号

upper : <value>\r\n		//结束通道号

width : <value>\r\n		//分辨率的宽

heigth : <value>\r\n		//分辨率的高

fresh_freq : <value>\r\n //分辨率的频率

type : <value>\r\n//设备类型 0脱机版卡 1主机卡 2从机卡 3键盘

2.26.2  使用UDP获取板卡信息

指令：

cmd : GetSysNet\r\n

回复数据（多个数据包）：

OK! //这行数据是一个单独的数据包

cmd : NetWorkInfo\r\n

ip : <value>\r\n				//IP地址

netmask : <value>\r\n		//子网掩码

gateway : <value>\r\n		//网关

mac : <value>\r\n				//mac

2.26.3  使用UDP获取键盘信息

指令:

cmd : PcSearch\r\n

回复数据：

cmd : NetWorkInfo\r\n

ip : <value>\r\n				//IP地址

netmask : <value>\r\n		//子网掩码

gateway : <value>\r\n		//网关

mac : <value>\r\n				//mac

2.26.4  使用UDP设置板卡信息

指令：

cmd : SetDevInfo\r\n

ipaddr : <value>\r\n	 	       //IP地址

netmask : <value>\r\n			//子网掩码

gateway : <value>\r\n			//网关

mac : <value>\r\n			       //mac

dev_id : <value>\r\n				//新ID

height : <value>\r\n				//分辨率的高

width : <value>\r\n				//分辨率的宽

fresh_freq : <value>\r\n			//分辨率的频率

2.26.3  使用UDP设置键盘信息

指令：

cmd : KeyboardSet

ip : <value>\r\n	 	          //IP地址

netmask : <value>\r\n			//子网掩码

gateway : <value>\r\n			//网关

mac : <value>\r\n			       //mac

2.27  发送ipc报警信息

这是矩阵主动发送给PC端的指令：

cmd ：WarningInfo\r\n

warning_type : <value>\r\n (int)//报警类型

device : <value>\r\n (int)//0为主机

ipc_id : <value>\r\n //ipc地址

chn1 : <value>\r\n (int)

chn2 : <value>\r\n (int)

chn3 : <value>\r\n (int)

注释：warning_type = 1 只要取 device和chn1值就行了，这个是超出解码能力报警，chn1代表的是设备的分割数，device等于0就是主机，1就是从机1.

Warning_type = 2只要取 device和ipc_id值就行了,这个是IPC不在线报警，device等于0就是主机，ipc_id就是IPC地址.

Warning_type = 3  只要取 device和ipc_id值就行了,这个是IPC用户名和密码错误报警，device等于0就是主机，ipc_id就是IPC地址.

Warning_type = 4只要取 device和ipc_id,chn1值就行了,这个是IPC已经在屏幕报警，device等于0就是主机，ipc_id就是IPC地址chn1就是在那个屏幕上显示.

Warning_type = 5  全部都要取值

Warning_type = 6  表示通道放大失败,取 device

Warning_type = 7  表示移动侦测报警，取ipc_id、chn1、chn2

device等于0就是主机

ipc_id ipc地址

chn1 通道多少显示

chn2通道多少显示

chn3通道多少显示