AI边缘计算终端报警输出通讯协议

485通讯以及TCP/IP格式

1.通讯格式：

1.485通讯

通讯标准：9600bps

2.TCP/IP通讯

AI板卡是客户端，端口用的是12332

2.数据说明

FF 00 00 01 00 01 EE FF

第一位：识别码（FF），固定成FF

第二位：报警值：（比如说煤流量发0到100）

第三位：相似度：（当前报警的相似度）

第四位：设备通道号

第五位 ：模型ID

第六位 ：该模型的下具体算法ID

举例：

未带安全帽：1101

第五位：0B

第六位：01

1101 = （第五位）*100 + 第六位

跨越电缆槽 : 10001.

第五位：64

第六位：01

10001= （第五位）*100 + 第六位

第七位：第八位：校验码（严格按着modbus来计算）

IO口指令：

打开：01 05 00 00 ff 00 8c 3a

关闭：01 05 00 00 00 00 cd ca

算法ID

/////Helmet 头盔

1101.未带安全帽

////MobilePhone 手机

1201. 打电话检测

////Person 人型

1301. 离岗检测

1302. 区域入侵

1303. 人员入井

1304. 人流检测

1305. 人员聚众

1306. 人数统计

1307. 区域超限

1308. 静止超时

1309. 人员滞留

1310, 检测单人

////Pose 行为骨骼

1397. 打架检测

1398. 跌倒检测

1399. 行为骨骼

/////Cigarette 香烟

1401. 吸烟检测

///// SmokeFire 烟火

1501. 明火/烟雾检测

/////ReflectiveClothing 反光衣

1601. 反光衣/带检测

1602. 未穿工服

/////CoalTruck 运煤车

1701. 货车出矿

1702. 超车检测

1703. 电动车检测

/////Coal 煤检测

1801. 皮带有无煤

1802. 皮带流量检测

1803. 转运机有无煤

/////temming 堵料

1901. 堵料检测

/////CoalGarbage 异物

2001. 皮带异物

//////Bearing 轴承

2101. 皮带跑偏

///// 瓦斯传感器

2201. 瓦斯传感器
		 ///// 高空抛物

2301. 高空抛物

///// 提升井

2401. 提升井堵料

2402. 提升井残留

//元宝山

2501. 洒煤

2502. 跑偏

2503. 划痕

2504. 缺陷

//城市管理

2601. 违章停车

2602. 井盖丢失

2603. 通道占用

2604. 垃圾溢满

2605. 小摊小贩

2606. 非法广告

2607. 违规撑伞

2608. 道路积水

//皮带

2701. 皮带启停

2702. 皮带打滑

2703. 皮带撕裂

// 煤块检测

2801. 大块煤检测

2802. 中块煤检测

2803. 小块煤检测

3001. 水位识别

3101. 行车不行人

3301. 睡岗检测

3401. 车辆进出

3501. 监控移动

3502. 监控遮挡

3503. 设备启停

3601. 自救器检测

3602. 瑶台检测

3701. 厨师帽口罩检测

3702. 口罩检测

3703. 老鼠检测

3704. 乱摆乱放

3801. 绳索检测

3802. 链条检测

3901. 矿车左车道进

3902. 矿车左车道出

3903. 矿车右车道进

3904. 矿车右车道出

10001. 跨越电缆槽

10002. 跨桥转载机

10003. 不走行人过桥

10004. 跨越皮带